# MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD

# ETAPA 2

ANEXO: ESTRUCTURA RESISTENTE

INDICE

1.	ESTRUCTURA nueva de hormigón armado - sector núcleo huergo	5

1.1	CONSIDERACIONES GENERALES	5

1.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	5

1.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	5

1.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	5

1.5	MATERIALES	6

1.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	6

1.7	ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS	6

1.8	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUBSUELO Y S/PLANTA BAJA	7

1.9	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/1°P, S/2°P, S/3°P, S/4°P	21

1.10	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/6°P	65

2.	ESTRUCTURA nueva de hormigón armado - sector núcleo COCHABAMBA	76

2.1	CONSIDERACIONES GENERALES	76

2.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	76

2.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	76

2.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	76

2.5	MATERIALES	77

2.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	77

2.7	ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS	77

2.8	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUBSUELO Y S/PLANTA BAJA	78

2.9	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/1°P, S/2°P, S/3°P	87

2.10	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/4°P	97

2.11	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/5°P	118

3.	ESTRUCTURA nueva de hormigón armado – equipo montaautos	134

3.1	CONSIDERACIONES GENERALES	134

3.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	134

3.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	134

3.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	134

3.5	MATERIALES	135

3.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	135

3.7	ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS	135

3.8	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUELO Y S/PLANTA BAJA	136

4.	ESTRUCTURA nueva de hormigón armado - NUEVO núcleo DE SANITARIOS	145

4.1	CONSIDERACIONES GENERALES	145

4.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	145

4.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	145

4.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	145

4.5	MATERIALES	146

4.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	146

4.7	ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS	146

4.8	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUBSUELO Y S/PLANTA BAJA	147

4.9	CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/1°P, S/2°P, S/3°P, S/4°P	160

5.	ESTRUCTURA – CUBIERTA METÁLICA S/4°	172

5.1	CONSIDERACIONES GENERALES	172

5.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	172

5.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	172

5.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	172

5.5	MATERIALES	172

5.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	173

5.7	ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS	173

5.8	CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES – ANÁLISIS DE CARGAS	174

5.9	COMBINACIONES DE CARGA – ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS Y DE SERVICIO	179

5.10	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y VERIFICACIONES	181

5.11	MODELO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	182

5.12	ANEXO A	183

5.13	ANEXO B	189

5.14	ANEXO C	192

6.	ESTRUCTURA – CUBIERTA METÁLICA S/5° PISO SECTOR HUERGO	231

6.1	CONSIDERACIONES GENERALES	231

6.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	231

6.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	231

6.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	231

6.5	MATERIALES	231

6.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	232

6.7	ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS	232

6.8	CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES – ANÁLISIS DE CARGAS	233

6.9	COMBINACIONES DE CARGA – ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS Y DE SERVICIO	238

6.10	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y VERIFICACIONES	240

6.11	MODELO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	241

6.12	ANEXO A	242

6.13	ANEXO B	247

6.14	ANEXO C	250

7.	ESTRUCTURA nueva de hormigón armado – COLUMNAS EXISTENTES Y NUEVAS	289

7.1	CONSIDERACIONES GENERALES	289

7.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	289

7.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	289

7.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	289

7.5	MATERIALES	290

7.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	290

7.7	ACCIONES CONSIDERADAS – HIPÓTESIS DE CARGAS	290

7.8	VERIFICACION DE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO EXISTENTES	291

7.9	A)  REFERENCIAS DE LAS PLANILLAS DE CARGAS DE COLUMNAS	291

7.10	B) ANÁLISIS DE CARGAS POR TIPO DE ENTREPISO	292

7.11	C) SOBRECARGAS DE USO CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO	293

7.12	D) DETERMINACIÓN DE CARGAS EN COLUMNAS EXISTENTES	294

7.13	E) VERIFICACION DE COLUMNAS EXISTENTES	309

7.14	VERIFICACION DE CAPACIDAD PORTANTE DE COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES	321

7.15	CÁLCULO DE COLUMNAS NUEVAS DE HORMIGON ARMADO	323

7.16	A) NOMENCLATURA CÁLCULO DE COLUMNAS	323

7.17	 B) DETERMINACIÓN DE CARGAS EN COLUMNAS NUEVAS DE HORMIGON	324

7.18	C) CÁLCULO DE COLUMNAS NUEVAS DE HORMIGON	326

7.19	CÁLCULO DESPLAZAMIENTO COLUMNAS METALICAS SS Y PB	332

8.	ESTRUCTURA – plataforma para apoyo de equipos de aIRE ACONDICIONADO	335

8.1	CONSIDERACIONES GENERALES	335

8.2	DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA	335

8.3	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL	335

8.4	REGLAMENTOS Y NORMATIVAS	335

8.5	MATERIALES	335

8.6	GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES	336

8.7	ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS	337

8.8	CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES – ANÁLISIS DE CARGAS	337

8.9	COMBINACIONES DE CARGA – ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS Y DE SERVICIO	340

8.10	ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y VERIFICACIONES	342

8.11	MODELO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL	343

8.12	ANEXO A	345

8.13	ANEXO B	348

8.14	ANEXO C	349

# ESTRUCTURA nueva de hormigón armado - sector núcleo huergo

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir los elementos resistentes que conforman la nueva estructura de hormigón armado proyectada para la construcción del nuevo núcleo desde subsuelo hasta el techo de sala de máquina del nuevo ascensor lindante con la fachada sobre Avenida Huergo del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba 54, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de Proyecto (Láminas EH001 a EH015 con fecha de emisión 22/12/2021) que complementan a esta memoria de cálculo.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, recibido el 20 de Septiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, de Aire Acondicionado y Eléctricas en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar, según emisión a la fecha de este cálculo.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La nueva estructura de hormigón armado que se diseña para resolver el proyecto de arquitectura generando un nuevo núcleo de circulación vertical y servicios en la medianera del edificio en la zona frentista a la avenida Huergo, se resuelve por el método de diseño de estados límites del CIRSOC 201 bajo la acción de cargas de servicio.

Dado que las estructuras nuevas en los niveles existentes del edificio se ubican en sectores donde actualmente existe construcción, la misma debe ser demolida previamente para permitir la construcción de la nueva estructura.

Las demoliciones necesarias al efecto se efectuarán sólo sobre estructuras secundarias, no afectando en ningún caso columnas ni vigas principales, ya sean estas de hormigón armado o metálicas.

En el proceso de demolición, que se realizará con corte previo demarcatorio con amoladora (de no mas de 5mm de ancho de hoja) y utilización de martillos eléctricos de no más de 3,0 Joule de energía de impacto, se mantendrán las armaduras existentes que vinculen los elementos a demoler con las vigas y columnas que deberán subsistir, en una longitud mínima equivalente a la longitud de empalme de esas armaduras según CIRSOC 201 para el tipo de barra existente.

La estructura nueva se proyecta con vigas y losas independientes de las estructuras existentes, a las cual deberá vincularse mediante conexiones por transferencia por corte mediante anclajes mecánicos de barras empotradas en el hormigón existente. Esas barras se empotrarán mediante uniones químicas de adherencia con resina epoxi de dos componentes sin carga. La vinculación con las estructuras nuevas de las barras será mediante estas mismas barras en prolongación recta en el hormigón nuevo, según longitud de anclaje de acuerdo al CIRSOC 201 para el tipo de barra que se utilice en el anclaje.

Todos los anclajes deberán diseñarse junto con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle por parte del Contratista ejecutor de la Estructura y para cada unión prevista en este cálculo, siguiendo lo establecido en el anexo D del CIRSOC 201 considerando la resistencia del anclaje según la capacidad resistente del mismo en base a ensayos previos certificados del producto a utilizar a presentar por el Contratista ejecutor de la Estructura.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/informe CADIEM equivalente en CIRSOC 201-96): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-25

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Material para anclaje de armaduras en hormigón existente tipo epoxi de dos componentes sin carga mineral con Resistencia de adherencia metal–hormigón endurecido Reah ≥ 20 MPa

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica de las Láminas complementarias de Proyecto de Estructuras Nuevas (EH) y en los esquemas incluidos en la presente memoria de cálculo.

## ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este cálculo, se consideran las siguientes basados en el peso propio de los materiales involucrados:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este cálculo se consideran las siguientes basados en los establecido para cada caso en el CIRSOC 101/05 y en lo registrado en los Proyectos de Instalaciones:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (Lr_serv)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Cargas de equipos de instalaciones (Lr_equip)

- Acción del viento (W)

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este cálculo no se consideran acciones accidentales ya que la zona sísmica donde está emplazado el edificio corresponde a Zona 0 s/CIRSOC 103/18, cumpliéndose en la estructura las condiciones allí establecidas al efecto para esta Zona.

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente cálculo no se consideran coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto ya que en la ampliación del Sector Huergo no hay cargas dinámicas significativas que influyan sobre las estructuras nuevas.

NOTAS:

- La verificación resistente de las Columnas Existentes y el diseño de las Columnas Nuevas del sector se desarrollan en el Documento EM009.

- El diseño de los Tabiques Nuevos del sector se desarrolla en el Documento EM010.

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUBSUELO Y S/PLANTA BAJA

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/1°P, S/2°P, S/3°P, S/4°P

CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/5°P

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/6°P

# ESTRUCTURA nueva de hormigón armado - sector núcleo COCHABAMBA

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir los elementos resistentes que conforman la nueva estructura de hormigón armado proyectada para la construcción del nuevo núcleo desde subsuelo hasta el techo de sala de máquina del nuevo ascensor lindante con la fachada sobre Cochabamba del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba 54, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de Proyecto (Láminas EH001 a EH015 con fecha de emisión 22/12/2021) que complementan a esta memoria de cálculo.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, recibido el 20 de septiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, de Aire Acondicionado y Eléctricas en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar, según emisión a la fecha de este cálculo.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La nueva estructura de hormigón armado que se diseña para resolver el proyecto de arquitectura generando un nuevo núcleo de circulación vertical y servicios en la medianera del edificio en la zona frentista a la avenida Huergo, se resuelve por el método de diseño de estados límites del CIRSOC 201 bajo la acción de cargas de servicio.

Dado que las estructuras nuevas en los niveles existentes del edificio se ubican en sectores donde actualmente existe construcción, la misma debe ser demolida previamente para permitir la construcción de la nueva estructura.

Las demoliciones necesarias al efecto se efectuarán sólo sobre estructuras secundarias, no afectando en ningún caso columnas ni vigas principales, ya sean estas de hormigón armado o metálicas.

En el proceso de demolición, que se realizará con corte previo demarcatorio con amoladora (de no mas de 5mm de ancho de hoja) y utilización de martillos eléctricos de no más de 3,0 Joule de energía de impacto, se mantendrán las armaduras existentes que vinculen los elementos a demoler con las vigas y columnas que deberán subsistir, en una longitud mínima equivalente a la longitud de empalme de esas armaduras según CIRSOC 201 para el tipo de barra existente.

La estructura nueva se proyecta con vigas y losas independientes de las estructuras existentes, a las cual deberá vincularse mediante conexiones por transferencia por corte mediante anclajes mecánicos de barras empotradas en el hormigón existente. Esas barras se empotrarán mediante uniones químicas de adherencia con resina epoxi de dos componentes sin carga. La vinculación con las estructuras nuevas de las barras será mediante estas mismas barras en prolongación recta en el hormigón nuevo, según longitud de anclaje de acuerdo al CIRSOC 201 para el tipo de barra que se utilice en el anclaje.

Todos los anclajes deberán diseñarse junto con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle por parte del Contratista ejecutor de la Estructura y para cada unión prevista en este cálculo, siguiendo lo establecido en el anexo D del CIRSOC 201 considerando la resistencia del anclaje según la capacidad resistente del mismo en base a ensayos previos certificados del producto a utilizar a presentar por el Contratista ejecutor de la Estructura.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/informe CADIEM equivalente en CIRSOC 201-96): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-25

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Material para anclaje de armaduras en hormigón existente tipo epoxi de dos componentes sin carga mineral con Resistencia de adherencia metal–hormigón endurecido Reah ≥ 20 MPa

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica de las Láminas complementarias de Proyecto de Estructuras Nuevas (EH) y en los esquemas incluidos en la presente memoria de cálculo.

## ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este cálculo, se consideran las siguientes basados en el peso propio de los materiales involucrados:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este cálculo se consideran las siguientes basados en los establecido para cada caso en el CIRSOC 101/05 y en lo registrado en los Proyectos de Instalaciones:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (Lr_serv)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Cargas de equipos de instalaciones (Lr_equip)

- Acción del viento (W)

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este cálculo no se consideran acciones accidentales ya que la zona sísmica donde está emplazado el edificio corresponde a Zona 0 s/CIRSOC 103/18, cumpliéndose en la estructura las condiciones allí establecidas al efecto para esta Zona

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente cálculo no se consideran coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto ya que en el edificio no hay cargas dinámicas significativas que influyan sobre las estructuras nuevas.

NOTAS:

- La verificación resistente de las Columnas Existentes y el diseño de las Columnas Nuevas del sector se desarrollan en el Documento EM009.

- La verificación resistente de los Tabiques Existentes y el diseño de los Tabiques Nuevos del sector se desarrolla en el Documento EM010.

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUBSUELO Y S/PLANTA BAJA

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/1°P, S/2°P, S/3°P

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/4°P

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/5°P

# ESTRUCTURA nueva de hormigón armado – equipo montaautos

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir los elementos resistentes que conforman la nueva estructura de hormigón armado proyectada para la construcción del Montaautos en la Planta Baja del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba 54, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de Proyecto (Láminas EH001 a EH015 con fecha de emisión 15/10/2021) que complementan a esta memoria de cálculo.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, recibido el 20 de septiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, de Aire Acondicionado y Eléctricas en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar, según emisión a la fecha de este cálculo.

- Datos operativos y de equipamiento del equipo Montaautos según informe de la Asesoría de Proyecto de Equipamiento para Movimientos Verticales, según emisión a la fecha de este cálculo

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La nueva estructura de hormigón armado que se diseña para resolver el proyecto de arquitectura generando un nuevo núcleo de circulación vertical y servicios en la medianera del edificio en la zona frentista a la avenida Huergo, se resuelve por el método de diseño de estados límites del CIRSOC 201 bajo la acción de cargas de servicio.

Dado que las estructuras nuevas en los niveles existentes del edificio se ubican en sectores donde actualmente existe construcción, la misma debe ser demolida previamente para permitir la construcción de la nueva estructura.

Las demoliciones necesarias al efecto se efectuarán sólo sobre estructuras secundarias, no afectando en ningún caso columnas ni vigas principales, ya sean estas de hormigón armado o metálicas.

En el proceso de demolición, que se realizará con corte previo demarcatorio con amoladora (de no mas de 5mm de ancho de hoja) y utilización de martillos eléctricos de no más de 3,0 Joule de energía de impacto, se mantendrán las armaduras existentes que vinculen los elementos a demoler con las vigas y columnas que deberán subsistir, en una longitud mínima equivalente a la longitud de empalme de esas armaduras según CIRSOC 201 para el tipo de barra existente.

La estructura nueva se proyecta con vigas y losas independientes de las estructuras existentes, a las cual deberá vincularse mediante conexiones por transferencia por corte mediante anclajes mecánicos de barras empotradas en el hormigón existente. Esas barras se empotrarán mediante uniones químicas de adherencia con resina epoxi de dos componentes sin carga. La vinculación con las estructuras nuevas de las barras será mediante estas mismas barras en prolongación recta en el hormigón nuevo, según longitud de anclaje de acuerdo al CIRSOC 201 para el tipo de barra que se utilice en el anclaje.

Todos los anclajes deberán diseñarse junto con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle por parte del Contratista ejecutor de la Estructura y para cada unión prevista en este cálculo, siguiendo lo establecido en el anexo D del CIRSOC 201 considerando la resistencia del anclaje según la capacidad resistente del mismo en base a ensayos previos certificados del producto a utilizar a presentar por el Contratista ejecutor de la Estructura.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/informe CADIEM equivalente en CIRSOC 201-96): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-25

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Material para anclaje de armaduras en hormigón existente tipo epoxi de dos componentes sin carga mineral con Resistencia de adherencia metal–hormigón endurecido Reah ≥ 20 MPa

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica de las Láminas complementarias de Proyecto de Estructuras Nuevas (EH) y en los esquemas incluidos en la presente memoria de cálculo.

## ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este cálculo, se consideran las siguientes basadas en el peso propio de los materiales involucrados:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este cálculo se consideran las siguientes basadas en los establecido para cada caso en el CIRSOC 101/05 y en lo registrado en los Proyectos de Instalaciones:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (Lr_serv)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Cargas de equipos de instalaciones (Lr_equip)

- Acción del viento (W) = No afecta a esta estructura interna

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este cálculo no se consideran acciones accidentales ya que la zona sísmica donde está emplazado el edificio corresponde a Zona 0 s/CIRSOC 103/18, cumpliéndose en la estructura las condiciones allí establecidas al efecto para esta Zona

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente cálculo no se consideran coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto ya que en el edificio no hay cargas dinámicas significativas del equipo que influyan sobre las estructuras nuevas, dada la baja velocidad de movimiento.

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUELO Y S/PLANTA BAJA

# ESTRUCTURA nueva de hormigón armado - NUEVO núcleo DE SANITARIOS

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir los elementos resistentes que conforman la nueva estructura de hormigón armado proyectada para la construcción del nuevo núcleo sanitario desde subsuelo hasta los tanques de agua del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba 54, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de Proyecto (Láminas EH001 a EH015 con fecha de emisión 15/10/2021) que complementan a esta memoria de cálculo.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, recibido el 20 de septiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, de Aire Acondicionado y Eléctricas en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar, según emisión a la fecha de este cálculo.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La nueva estructura de hormigón armado que se diseña para resolver el proyecto de arquitectura generando un nuevo núcleo de servicios en la medianera del edificio en la zona interior del sector Huergo, se resuelve por el método de diseño de estados límites del CIRSOC 201 bajo la acción de cargas de servicio.

Dado que las estructuras nuevas en los niveles inferiores existentes del edificio se ubican en sectores donde actualmente existe construcción, la misma debe ser demolida previamente para permitir la construcción de la nueva estructura.

Las demoliciones necesarias al efecto se efectuarán sólo sobre estructuras secundarias, no afectando en ningún caso columnas ni vigas principales, ya sean estas de hormigón armado o metálicas.

En el proceso de demolición, que se realizará con corte previo demarcatorio con amoladora (de no mas de 5mm de ancho de hoja) y utilización de martillos eléctricos de no más de 3,0 Joule de energía de impacto, se mantendrán las armaduras existentes que vinculen los elementos a demoler con las vigas y columnas que deberán subsistir, en una longitud mínima equivalente a la longitud de empalme de esas armaduras según CIRSOC 201 para el tipo de barra existente.

La estructura nueva en los niveles existentes se proyecta con vigas y losas independientes de las estructuras existentes, a las cual deberá vincularse mediante conexiones por transferencia por corte mediante anclajes mecánicos de barras empotradas en el hormigón existente. Esas barras se empotrarán mediante uniones químicas de adherencia con resina epoxi de dos componentes sin carga. La vinculación con esas estructuras nuevas de las barras será mediante estas mismas barras en prolongación recta en el hormigón nuevo, según longitud de anclaje de acuerdo al CIRSOC 201 para el tipo de barra que se utilice en el anclaje.

Todos los anclajes deberán diseñarse junto con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle por parte del Contratista ejecutor de la Estructura y para cada unión prevista en este cálculo, siguiendo lo establecido en el anexo D del CIRSOC 201 considerando la resistencia del anclaje según la capacidad resistente del mismo en base a ensayos previos certificados del producto a utilizar a presentar por el Contratista ejecutor de la Estructura.

La estructura de los niveles superiores del sector de sanitarios, que conforman una estructura nueva también debe vincularse en cada piso a la existente aledaña a la misma.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/informe CADIEM equivalente en CIRSOC 201-96): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-25

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Material para anclaje de armaduras en hormigón existente tipo epoxi de dos componentes sin carga mineral con Resistencia de adherencia metal–hormigón endurecido Reah ≥ 20 MPa

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica de las Láminas complementarias de Proyecto de Estructuras Nuevas (EH) y en los esquemas incluidos en la presente memoria de cálculo.

## ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este cálculo, se consideran las siguientes basados en el peso propio de los materiales involucrados:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este cálculo se consideran las siguientes basados en los esablecido para cada caso en el CIRSOC 101/05 y en lo registrado en los Proyectos de Instalaciones:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (Lr_serv)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Cargas de equipos de instalaciones (Lr_equip)

- Acción del viento (W) = esta acción se transmite a la estructura de rigidez transversal del sector constituida por los tabiques de caja de ascensor del sector Huergo

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este cálculo no se consideran acciones accidentales ya que la zona sísmica donde está emplazado el edificio corresponde a Zona 0 s/CIRSOC 103/18, cumpliéndose en la estructura las condiciones allí establecidas al efecto para esta Zona.

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente cálculo no se consideran coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto ya que en el edificio no hay cargas dinámicas significativas que influyan sobre las estructuras nuevas.

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/SUBSUELO Y S/PLANTA BAJA

## CÁLCULO ESTRUCTURA NIVELES S/1°P, S/2°P, S/3°P, S/4°P

# ESTRUCTURA – CUBIERTA METÁLICA S/4°

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir los elementos resistentes que conforman la cubierta metálica proyectada para el nivel sobre 4° piso del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de Proyecto (Láminas EH007 a EH008 y EM001 a EM002) que complementan a esta memoria de cálculo.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Estudio de Suelos del predio de POL Hnos., con cuatro sondeos en 8 páginas, fechado en Julio 2011.

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, emisión recibida el 20 de Setiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, de Aire Acondicionado y Eléctricas en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar, según emisión a la fecha de este cálculo.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La cubierta metálica en cuestión se resuelve mediante cabriadas (vigas reticuladas armadas, conformadas principalmente por perfiles estructurales tipo U y L, mediante un cordón superior y uno inferior, unidos por montantes y diagonales), que apoyan en columnas existentes del edificio, verificadas para tal fin, y que soportan correas (vigas transversales a las cabriadas, conformadas por perfiles estructurales tipo U) las cuales, a su vez, sirven de apoyo para los paneles de cerramiento que conforman la cubierta propiamente dicha.

El cordón superior de las cabriadas se arriostra fuera de su plano mediante un diagonalizado conformado por perfiles estructurales tipo 2L, en los tramos “cortos” (Ver esquemas estructurales)

Las correas se arriostran en el baricentro de su sección transversal mediante tillas, ubicadas a los tercios de la luz entre apoyos de cada una de ellas. Esto es muy importante, dado que reduce la longitud no arriostrada frente a pandeo en su eje de mayor inercia.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

- CIRSOC 301/05 – Reglamento Argentino de estructuras de acero para edificios

- CIRSOC 303/05 – Reglamento Argentino de elementos estructurales de acero de sección abierta conformados en frío

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/informe CADIEM equivalente en CIRSOC 201-96): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Acero de perfiles estructurales: F-22

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-25

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Acero de perfiles estructurales: F-24 de chapa plegada en frío

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica adjunta a la presente memoria de cálculo.

A continuación, se describen las secciones transversales de cada uno de ellos:

- Cordón inferior de cabriadas: UPN 160 x 60 x 3,2 mm

- Cordón superior de cabriadas: UPN 160 x 60 x 3,2 mm

- Montantes de cabriadas: 2L 63,5 x 63,5 x 3,2 mm

- Diagonales de cabriadas: 2L 63,5 x 63,5 x 3,2 mm

- Correas: C 200 x 100 x 30 x 3,2 mm

- Diagonales de arriostramiento fuera del plano de cabriadas: 2L 63,5 x 63,5 x 3,2 mm

## ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este trabajo, se consideran las siguientes:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Fuerzas resultantes del impedimento de cambios dimensionales debido a variaciones térmicas climáticas o funcionales de tipo normativo (T)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este trabajo, se consideran las siguientes:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (Lr_serv)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Acción del viento (W)

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este cálculo no se consideran acciones accidentales ya que la zona sísmica donde está emplazado el edificio corresponde a Zona 0 s/CIRSOC 103/18

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente cálculo no se consideran coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto ya que en el edificio no hay cargas dinámicas que influyan sobre las cubiertas nuevas.

## CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES – ANÁLISIS DE CARGAS

- Cargas D

En este estado simple de carga, se considera el peso propio de la estructura y de todos aquellos elementos de presencia continua y permanente como parte de la construcción.

Los elementos estructurales (correas, cabriadas, arriostramientos) se cuantifican automáticamente en el software de cálculo, en función del material y sección de cada uno de ellos.

Se cuantificarán los siguientes elementos componentes de la nave, los cuales no se incluyen en el modelo global de análisis y son estudiados por separado:

- Paneles de cerramiento:

Se considera un panel de cerramiento de chapa de espesor 50 mm con aislante de espuma a base de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. Como referencia, se adopta una ficha técnica provista por la empresa Panelais, de la cual se obtiene que el peso del panel es de 10,29 kg/m2

A su vez, recomienda una separación máxima de 3,19 m entre apoyos para cargas de hasta 150 kg/m2. Esta especificación se utiliza para prediseñar la separación entre correas, que se adopta en 2 m.

Las cargas descriptas se amplifican por un factor igual a 1,05 para considerar elementos auxiliares como bulones, chapas de nudo, tillas, etc.

El peso del panel se distribuye por anchos de influencia sobre cada correa, constituyendo una carga linealmente distribuida sobre estos elementos. En esta Memoria se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento. El valor final es 0,108 kN/m2 (10,8 kg/m2)

- Cargas T

Se considera una carga térmica de ±20°C, considerando que la estructura se construye a 20°C y durante su vida útil puede variar entre 0°C o a 40°C. Se aplica directamente en el software de cálculo.

- Cargas Lr

De acuerdo con los lineamientos de los reglamentos de referencia, se adoptan sobrecargas mínimas de mantenimiento, montaje y de uso en cubierta (Lr), según la siguiente expresión:

Lr = 0,96*R1*R2	siendo		0,58 kN/m2 ≤ Lr ≤ 0,96 kN/m2

Lr = sobrecarga de cubierta por m2 de proyección horizontal

- Determinación de R1

R1 = 1 			para At ≤ 19 m2

R1 = 1,2 – 0,01076*At 	para 19 m2 ≤ At ≤ 56 m2

R1 = 0,6 			para At ≥ 56 m2

At = Área tributaria en m2, que depende del elemento analizado

En este caso, el estudio se enfoca en las cabriadas, por lo que el área de influencia se calcula como su longitud total por la separación existente entre ellas.

- Determinación de R2

R2 = 1 			para F ≤ 4

R2 = 1,2 – 0,05*F	 	para 4 ≤ F ≤ 12

R2 = 0,6 			para F ≥ 12

F = 0,12 * pendiente (expresada en porcentaje)

En este caso, la pendiente de cada faldón se encuentra en un promedio del 9%

F = 0,12*9% = 1,08 => R2 = 1 (F ≤ 4)

La carga superficial calculada se distribuye según los mismos anchos de influencia determinados para cargas D y se aplica como uniformemente distribuida sobre las correas. En esta Memoria se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento. El valor aplicado es 0,61 kN/m2 (61 kg/m2)

- Cargas Lr

Con el objeto de contemplar sobrecargas de uso por cielorrasos, instalaciones y posibles subestructuras de soporte, se adopta una carga superficial uniforme de 30 kg/m2 (0,3 kN/m2), correspondiendo 15 kg/m2 a instalaciones y 15 kg/m2 a cielorraso y subestructura. En este caso, se consideran aplicadas en el cordón inferior de cada cabriada, en forma concentrada en sus nudos. Se distribuyen según la separación entre cabriadas y entre nudos. En esta Memoria se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento.

- Cargas W

Se obtienen la clasificación y coeficientes para el cálculo de cargas de viento según el Reglamento CIRSOC 102-2005:

| Características del sitio / estructura |  | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| Sitio | CABA | Sitio de emplazamiento |
| V | 45 m/s | Velocidad básica de viento |
| Kd | 0.85 | Factor de direccionalidad del viento |
| Categoría | II | Clasificación del edificio |
| I | 1.00 | Factor de importancia |
| Cat. Exp. | B | Categoría de exposición |
| Kh (s/4°) = 21,00 m | 0.91 | Coef. de exposición para la presión dinámica |
| Kzt | 1.00 | Factor topográfico (terreno llano) |
| G | 0.85 | Factor de ráfaga |
| Cerramiento | Cerrado | Clasificación de los cerramientos |

- Determinación de la presión dinámica:

qw [N/m2] =0,613 * Kd * I * Kh * kzt * V2

| Presión dinámica | qw | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Kh (s/4°) = 21,00 m | 0,96 kN/m2 | Presión dinámica en s/4° |

- Coeficientes de presión interior:

| GCPi | ±0,18 | Coeficiente de presión interna (Cerrado) |
| --- | --- | --- |

- Coeficientes de presión exterior:

- Viento normal a la cumbrera (WNC)

L = 26 m (Dimensión de la planta paralela a la dirección del viento)

h (s/4°) = 21,00 m

θPROM = 5°

| Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Desde (m) | Hasta (m) | Cp | Descripción |
| 0 | h/2 | 0 | 10.5 | -0.90 | Cp para el primer sector de la cubierta |
| h/2 | h | 10.5 | 21 | -0.90 | Cp para el segundo sector de la cubierta |
| h | 2h | 21 | 42 | -0.50 | Cp para el tercer sector de la cubierta |
| > 2h |  | 42 |  | -0.30 | Cp para el cuarto sector de la cubierta |

- Viento paralelo a la cumbrera (WPC)

L = 36 m (Dimensión de la planta paralela a la dirección del viento)

h (s/4°) = 21,00 m

θPROM = 5°

| Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Desde (m) | Hasta (m) | Cp | Descripción |
| 0 | h/2 | 0 | 10.5 | -0.90 | Cp para el primer sector de la cubierta |
| h/2 | h | 10.5 | 21 | -0.90 | Cp para el segundo sector de la cubierta |
| h | 2h | 21 | 42 | -0.50 | Cp para el tercer sector de la cubierta |
| > 2h |  | 42 |  | -0.30 | Cp para el cuarto sector de la cubierta |

- Cuantificación de las acciones – estados simples de carga:

En primer lugar, se define la convención de signos como presiones positivas actuando hacia la superficie (presión) y presiones negativas actuando desde la superficie (succión).

Se determina la presión de diseño según la siguiente expresión:

p [N/m2] = qh * (G*Cp – GCpi)

Se definen los sentidos de aplicación de las acciones según la siguiente figura y la convención de signos descripta:

Dado que la cubierta no es simétrica, deben estudiarse los siguientes casos de carga:

- WNC (+) y (-) con presión interior (+) y (-), desde ambas caras expuestas (8 casos simples)

- WPC (+) y (-) con presión interior (+) y (-), desde ambas caras expuestas (8 casos simples)

A continuación, se presenta el análisis efectuado para determinar las presiones de diseño de cada caso. En esta Memoria, se detallan las cargas aplicadas en cada elemento (correas).

| 1. WPC (+) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |  | 5. WNC (+) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  | Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  | - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 21 | 0.96 | 0.85 | -0.9 | 0.18 | -0.59 |  | Cubierta | 0 a 21 | 0.96 | 0.85 | -0.9 | 0.18 | -0.59 |
|  | 21 a 42 | 0.96 | 0.85 | -0.5 | 0.18 | -0.26 |  |  | 21 a 42 | 0.96 | 0.85 | -0.5 | 0.18 | -0.26 |
| 2. WPC (+) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |  | 6. WNC (+) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  | Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  | - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 21 | 0.96 | 0.85 | -0.9 | -0.18 | -0.88 |  | Cubierta | 0 a 21 | 0.96 | 0.85 | -0.9 | -0.18 | -0.88 |
|  | 21 a 42 | 0.96 | 0.85 | -0.5 | -0.18 | -0.55 |  |  | 21 a 42 | 0.96 | 0.85 | -0.5 | -0.18 | -0.55 |
| 3. WPC (-) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |  | 7. WNC (-) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  |  |  | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  |  | Dist. Barl (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 21 | -0.96 | 0.85 | -0.9 | 0.18 | 0.59 |  | Cubierta | 0 a 21 | -0.96 | 0.85 | -0.9 | 0.18 | 0.59 |
|  | 21 a 42 | -0.96 | 0.85 | -0.5 | 0.18 | 0.26 |  |  | 21 a 42 | -0.96 | 0.85 | -0.5 | 0.18 | 0.26 |
| 4. WPC (-) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |  | 8. WNC (-) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  | Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  | - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 21 | -0.96 | 0.85 | -0.9 | -0.18 | 0.88 |  | Cubierta | 0 a 21 | -0.96 | 0.85 | -0.9 | -0.18 | 0.88 |
|  | 21 a 42 | -0.96 | 0.85 | -0.5 | -0.18 | 0.55 |  |  | 21 a 42 | -0.96 | 0.85 | -0.5 | -0.18 | 0.55 |

## COMBINACIONES DE CARGA – ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS Y DE SERVICIO

- Definiciones:

- Estado límite: Condición más allá de la cual la estructura o una parte de ella no logra satisfacer los comportamientos requeridos por el proyecto. Puede no ser más útil para la función a que está destinado (estado límite de servicio) o ser inseguro (estado límite último).

- Estado límite de servicio: Condición límite que afecta la capacidad de la estructura con un uso normal para conservar el aspecto, el mantenimiento, la durabilidad, el confort de los ocupantes o el buen funcionamiento de equipos.

- Estado límite último: Condición límite que afecta la seguridad de la estructura en la cual la capacidad última es alcanzada. Son por ejemplo la pérdida del equilibrio, la inestabilidad, la rotura, la fluencia, la deformación excesiva, la fatiga, un mecanismo plástico

- Estados límites últimos:

(*) Como factor de carga para viento (W) se podrá adoptar 1,5 cuando se consideren las velocidades básicas de viento V del Reglamento CIRSOC 102-2005.

F1 se adopta igual a 0,50 de acuerdo con los lineamientos del reglamento de referencia.

Para la aplicación de las combinaciones, las acciones variables con efectos favorables a la seguridad no son consideradas.

De cada grupo de acciones, se consideran todos los casos simples de carga definidos en el presente trabajo (por ejemplo, para la acción del viento, se cuenta con 16 casos simples).

A continuación, se transcriben los estados límites últimos definidos, eliminando aquellas acciones que no son aplicables al presente trabajo (Ej.: F, S, R)

- (A.4.1) 1,4 (D)

- (A.4.2) 1,2 (D+T) + 1,6 (Lr_serv) + 0,5 (Lr)

- (A.4.3.a) 1,2 (D) + 1,6 (Lr) + 0,5 (Lr_serv) / (A.4.3.b) 1,2 (D) + 1,6 (Lr) + 0,8 (W)

- (A.4.4) 1,2 (D) + 1,6 (W) + 0,5 (Lr_serv) + 0,5 (Lr)

- (A.4.5) 1,2 (D) + 0,5 (Lr_serv + Lr)

- (A.4.6) 0,9 (D) + 1,6 (W)

- Estados límites de servicio:

A continuación, se transcriben los estados límites últimos definidos, eliminando aquellas acciones que no son aplicables al presente trabajo (Ej.: F, S, R)

- (A-L1.1.a) (D) + (Lr + Lr_serv) / (A-L1.1.b) (D) + (W) / (A-L1.1.c) (D) + (T)

- (A-L1.2.a) (D) + 0,7 (Lr + Lr_serv + W) / (A-L1.2.b) (D) + 0,7 (W + T) / (A-L1.2.c) (D) + 0,7 (Lr + Lr_serv + T)

- (A-L1.3.a) (D) + 0,6 (Lr + Lr_serv) + 0,6 (W) + 0,6 (T)

## ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y VERIFICACIONES

- Método de análisis

El método de verificación es el denominado LRFD (Load and Resistance Factor Design – Diseño por factores de carga y de resistencia), el cual puede generalizarse con la siguiente inecuación:

γi*Qi≤∅*Rn

Ru (Resistencia requerida)≤Rd (Resistencia de diseño)

- i: Tipo de carga

- Qi: Efecto de la carga nominal i

- γi: Factor de carga correspondiente a la carga i que produce el efecto Qi

- Φ: Factor de resistencia correspondiente a Rn

- Rn: Resistencia nominal al efecto Qi

La resolución estática de la estructura se efectúa mediante programa de elementos finitos (RAM Elements).

Los cálculos de resistencia de las secciones se efectúan mediante comparación de su capacidad resistente según lo establecidos en los reglamentos del punto 3 y la solicitación de la envolvente de las combinaciones de cargas según punto 8. Se debe garantizar que la resistencia de diseño sea mayor o igual a la resistencia requerida.

- Verificaciones de diseño de resistencia

Con las solicitaciones obtenidas en el cálculo se efectúan las verificaciones de resistencia según métodos y fórmulas de los Reglamentos de diseño indicados en el punto 3.

La verificación de cada sección se efectúa por medio de un factor de utilización, el que no debe superar el valor de 1,00. El factor de utilización surge de la relación entre la resistencia requerida y la resistencia de diseño.

F.U.:RuRd≤1

- Verificaciones de diseño de servicio

Las deformaciones obtenidas fueron verificadas según las establecidas en los reglamentos del punto 3 para todos los elementos del sistema principal resistente.

- Máxima deformación vertical:

| Nudo |  | Y (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 191 | Max | 0.170 | SLS17 |
|  | Min | -0.396 | SLS23 |

- Máxima deformación lateral:

| Nudo |  | X (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 193 | Max | 0.030 | SLS27 |
|  | Min | -0.012 | SLS13 |

## MODELO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Modelo de cálculo generado en el programa de elementos finitos

## ANEXO A

DETALLE DE CARGAS APLICADAS EN CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL:

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  |
| Cuantificación cargas D |  |  |  |  |
| g panel | 10.29 | kg/m2 | Peso del panel |  |
| Varios (α) | 1.05 |  | Tillas, bulones, chapas nudo |  |
| q_D | 10.80 | kg/m2 | Carga a aplicar |  |
| Nivel: | s/4° |  |  |  |
| Correa N° | Ancho infl. | q distrib. |  |  |
|  | A_infl | D |  |  |
|  | m | kg/m |  |  |
| 1 | 0.77 | 8.32 |  |  |
| 2 | 1.74 | 18.80 |  |  |
| 3 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 4 | 2.03 | 21.93 |  |  |
| 5 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 6 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 7 | 1.30 | 14.05 |  |  |
| 8 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 10 | 1.30 | 14.05 |  |  |
| 11 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 12 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 13 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 14 | 1.38 | 14.91 |  |  |
| 15 | 1.38 | 14.91 |  |  |
| 16 | 2.14 | 23.12 |  |  |
| 17 | 1.14 | 12.32 |  |  |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  |  |  |
| Cuantificación cargas Lr |  |  |  |  |  |  |
| Lr | 0.96*R1*R2 | kN/m2 |  |  |  |  |
| Lr_min | 0.58 | kN/m2 |  |  |  |  |
| Lr_max | 0.96 | kN/m2 |  |  |  |  |
| Nivel: | s/4° |  |  |  |  |  |
| Cabriada N° | Long | Ancho infl. | Área trib | R1 | R2 | q_distrib |
|  | L | A_infl | At |  |  | Lr |
|  | m | m | m2 |  |  | kN/m2 |
| I | 4.53 | 2.47 | 11 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| II-a | 9.08 | 5.20 | 47 | 0.69 | 1.00 | 0.66 |
| II-b | 13.74 | 5.17 | 71 | 0.60 | 1.00 | 0.58 |
| III | 26.01 | 5.08 | 132 | 0.60 | 1.00 | 0.58 |
| IV | 22.34 | 2.43 | 54 | 0.62 | 1.00 | 0.59 |
| Promedio ponderado por área |  |  |  |  |  | 0.61 |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  | GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MMGyD |  |  |  | Obra: | MMGyD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  | Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  | Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |  | Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |
| Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |  | Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |
| Nivel: | s/4° |  |  |  | Nivel: | s/4° |  |  |
| Cabriada: | III |  |  |  | Cabriada: | IV |  |  |
| Ancho infl.: | 5.08 | m |  |  | Ancho infl.: | 2.43 | m |  |
| Nudo | Pos. X | Área trib | P |  | Nudo | Pos. X | Área trib | P |
|  |  | At | Lr_serv |  |  |  | At | Lr_serv |
|  | m | m2 | kN |  |  | m | m2 | kN |
| 1 | 0 | 0.27 | 0.41 |  | 5 | 3.48 | 0.53 | 0.39 |
| 2 | 0.54 | 0.77 | 1.17 |  | 6 | 4.54 | 1.03 | 0.75 |
| 3 | 1.54 | 1.00 | 1.52 |  | 7 | 5.54 | 1.00 | 0.73 |
| 4 | 2.54 | 0.97 | 1.48 |  | 8 | 6.54 | 1.00 | 0.73 |
| 5 | 3.48 | 1.00 | 1.52 |  | 9 | 7.54 | 1.00 | 0.73 |
| 6 | 4.54 | 1.03 | 1.57 |  | 10 | 8.54 | 1.00 | 0.73 |
| 7 | 5.54 | 1.00 | 1.52 |  | 11 | 9.54 | 1.00 | 0.73 |
| 8 | 6.54 | 1.00 | 1.52 |  | 12 | 10.54 | 1.00 | 0.73 |
| 9 | 7.54 | 1.00 | 1.52 |  | 13 | 11.54 | 0.85 | 0.62 |
| 10 | 8.54 | 1.00 | 1.52 |  | 14 | 12.23 | 0.69 | 0.51 |
| 11 | 9.54 | 1.00 | 1.52 |  | 15 | 12.93 | 0.85 | 0.62 |
| 12 | 10.54 | 1.00 | 1.52 |  | 16 | 13.93 | 1.00 | 0.73 |
| 13 | 11.54 | 0.85 | 1.29 |  | 17 | 14.93 | 1.00 | 0.73 |
| 14 | 12.23 | 0.69 | 1.06 |  | 18 | 15.93 | 1.00 | 0.73 |
| 15 | 12.93 | 0.85 | 1.30 |  | 19 | 16.93 | 1.00 | 0.73 |
| 16 | 13.93 | 1.00 | 1.52 |  | 20 | 17.93 | 1.00 | 0.73 |
| 17 | 14.93 | 1.00 | 1.52 |  | 21 | 18.93 | 1.00 | 0.73 |
| 18 | 15.93 | 1.00 | 1.52 |  | 22 | 19.93 | 1.00 | 0.73 |
| 19 | 16.93 | 1.00 | 1.52 |  | 23 | 20.93 | 0.70 | 0.51 |
| 20 | 17.93 | 1.00 | 1.52 |  | 24 | 21.32 | 0.38 | 0.28 |
| 21 | 18.93 | 1.00 | 1.52 |  | 25 | 21.69 | 0.69 | 0.50 |
| 22 | 19.93 | 1.00 | 1.52 |  | 26 | 22.69 | 1.00 | 0.73 |
| 23 | 20.93 | 0.70 | 1.06 |  | 27 | 23.69 | 1.00 | 0.73 |
| 24 | 21.32 | 0.38 | 0.58 |  | 28 | 24.69 | 0.82 | 0.60 |
| 25 | 21.69 | 0.69 | 1.04 |  | 29 | 25.33 | 0.64 | 0.47 |
| 26 | 22.69 | 1.00 | 1.52 |  | 30 | 25.97 | 0.32 | 0.23 |
| 27 | 23.69 | 1.00 | 1.52 |  |  |  |  |  |
| 28 | 24.69 | 0.82 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 29 | 25.33 | 0.64 | 0.98 |  |  |  |  |  |
| 30 | 25.97 | 0.32 | 0.49 |  |  |  |  |  |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  | GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MMGyD |  |  |  | Obra: | MMGyD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  | Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  | Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |  | Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |
| Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |  | Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |
| Nivel: | s/4° |  |  |  | Nivel: | s/4° |  |  |
| Cabriada: | II-b |  |  |  | Cabriada: | II-a |  |  |
| Ancho infl.: | 5.17 | m |  |  | Ancho infl.: | 5.2 | m |  |
| Nudo | Pos. X | Área trib | P |  | Nudo | Pos. X | Área trib | P |
|  |  | At | Lr_serv |  |  |  | At | Lr_serv |
|  | m | m2 | kN |  |  | m | m2 | kN |
| 14 | 12.23 | 0.35 | 0.54 |  | 14 | 12.23 | 0.35 | 0.55 |
| 15 | 12.93 | 0.85 | 1.32 |  | 15 | 12.93 | 0.85 | 1.33 |
| 16 | 13.93 | 1.00 | 1.55 |  | 16 | 13.93 | 1.00 | 1.56 |
| 17 | 14.93 | 1.00 | 1.55 |  | 17 | 14.93 | 1.00 | 1.56 |
| 18 | 15.93 | 1.00 | 1.55 |  | 18 | 15.93 | 1.00 | 1.56 |
| 19 | 16.93 | 1.00 | 1.55 |  | 19 | 16.93 | 1.00 | 1.56 |
| 20 | 17.93 | 1.00 | 1.55 |  | 20 | 17.93 | 1.00 | 1.56 |
| 21 | 18.93 | 1.00 | 1.55 |  | 21 | 18.93 | 1.00 | 1.56 |
| 22 | 19.93 | 1.00 | 1.55 |  | 22 | 19.93 | 1.00 | 1.56 |
| 23 | 20.93 | 0.70 | 1.08 |  | 23 | 20.93 | 0.70 | 1.08 |
| 24 | 21.32 | 0.38 | 0.59 |  | 24 | 21.32 | 0.20 | 0.30 |
| 25 | 21.69 | 0.69 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 26 | 22.69 | 1.00 | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 27 | 23.69 | 1.00 | 1.55 |  |  |  |  |  |
| 28 | 24.69 | 0.82 | 1.27 |  |  |  |  |  |
| 29 | 25.33 | 0.64 | 0.99 |  |  |  |  |  |
| 30 | 25.97 | 0.32 | 0.50 |  |  |  |  |  |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MMGyD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |
| Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |
| Nivel: | s/4° |  |  |
| Cabriada: | I |  |  |
| Ancho infl.: | 2.47 | m |  |
| Nudo | Pos. X | Área trib | P |
|  |  | At | Lr_serv |
|  | m | m2 | kN |
| 14 | 12.23 | 0.35 | 0.26 |
| 15 | 12.93 | 0.85 | 0.63 |
| 16 | 13.93 | 1.00 | 0.74 |
| 17 | 14.93 | 1.00 | 0.74 |
| 18 | 15.93 | 1.00 | 0.74 |
| 19 | 16.93 | 0.50 | 0.37 |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  | GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  | Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  | Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  | Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas W |  |  |  |  | Cuantificación cargas W |  |  |  |
| Caso | 1. WPC (+) – P. interior (+) |  |  |  | Caso | 2. WPC (+) – P. interior (-) |  |  |
|  | 5. WNC (+) – P. interior (+) |  |  |  |  | 6. WNC (+) – P. interior (-) |  |  |
| Zona 1 | -0.06 | kN/m2 | 0 a 21 m |  | Zona 1 | -0.09 | kN/m2 | 0 a 21 m |
| Zona 2 | -0.03 | kN/m2 | 21 a 42 m |  | Zona 2 | -0.06 | kN/m2 | 21 a 42 m |
| Nivel: | s/4° |  |  |  | Nivel: | s/4° |  |  |
| Correa | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |  | Correa | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |
|  | A_infl | W | W |  |  | A_infl | W | W |
|  | m | kN/m | kN/m |  |  | m | kN/m | kN/m |
| 1 | 0.77 | -0.045 | -0.020 |  | 1 | 0.77 | -0.068 | -0.043 |
| 2 | 1.74 | -0.102 | -0.045 |  | 2 | 1.74 | -0.153 | -0.097 |
| 3 | 2.00 | -0.118 | -0.052 |  | 3 | 2.00 | -0.176 | -0.111 |
| 4 | 2.03 | -0.119 | -0.053 |  | 4 | 2.03 | -0.179 | -0.113 |
| 5 | 2.00 | -0.118 | -0.052 |  | 5 | 2.00 | -0.176 | -0.111 |
| 6 | 2.00 | -0.118 | -0.052 |  | 6 | 2.00 | -0.176 | -0.111 |
| 7 | 1.30 | -0.076 | -0.034 |  | 7 | 1.30 | -0.115 | -0.072 |
| 8 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 8 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 9 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 1.30 | -0.076 | -0.034 |  | 10 | 1.30 | -0.115 | -0.072 |
| 11 | 2.00 | -0.118 | -0.052 |  | 11 | 2.00 | -0.176 | -0.111 |
| 12 | 2.00 | -0.118 | -0.052 |  | 12 | 2.00 | -0.176 | -0.111 |
| 13 | 2.00 | -0.118 | -0.052 |  | 13 | 2.00 | -0.176 | -0.111 |
| 14 | 1.38 | -0.081 | -0.036 |  | 14 | 1.38 | -0.122 | -0.077 |
| 15 | 1.38 | -0.081 | -0.036 |  | 15 | 1.38 | -0.122 | -0.077 |
| 16 | 2.14 | -0.126 | -0.056 |  | 16 | 2.14 | -0.189 | -0.119 |
| 17 | 1.14 | -0.067 | -0.030 |  | 17 | 1.14 | -0.100 | -0.063 |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  | GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  | Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  | Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  | Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas W |  |  |  |  | Cuantificación cargas W |  |  |  |
| Caso | 3. WPC (-) - P. interior (+) |  |  |  | Caso | 4. WPC (-) - P. interior (-) |  |  |
|  | 7. WNC (-) - P. interior (+) |  |  |  |  | 8. WNC (-) - P. interior (-) |  |  |
| Zona 1 | 0.06 | kN/m2 | 0 a 21 m |  | Zona 1 | 0.09 | kN/m2 | 0 a 21 m |
| Zona 2 | 0.03 | kN/m2 | 21 a 42 m |  | Zona 2 | 0.06 | kN/m2 | 21 a 42 m |
| Nivel: | s/4° |  |  |  | Nivel: | s/4° |  |  |
| Correa N° | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |  | Correa N° | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |
|  | A_infl | W | W |  |  | A_infl | W | W |
|  | m | kN/m | kN/m |  |  | m | kN/m | kN/m |
| 1 | 0.77 | 0.045 | 0.020 |  | 1 | 0.77 | 0.068 | 0.043 |
| 2 | 1.74 | 0.102 | 0.045 |  | 2 | 1.74 | 0.153 | 0.097 |
| 3 | 2.00 | 0.118 | 0.052 |  | 3 | 2.00 | 0.176 | 0.111 |
| 4 | 2.03 | 0.119 | 0.053 |  | 4 | 2.03 | 0.179 | 0.113 |
| 5 | 2.00 | 0.118 | 0.052 |  | 5 | 2.00 | 0.176 | 0.111 |
| 6 | 2.00 | 0.118 | 0.052 |  | 6 | 2.00 | 0.176 | 0.111 |
| 7 | 1.30 | 0.076 | 0.034 |  | 7 | 1.30 | 0.115 | 0.072 |
| 8 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 8 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 9 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 1.30 | 0.076 | 0.034 |  | 10 | 1.30 | 0.115 | 0.072 |
| 11 | 2.00 | 0.118 | 0.052 |  | 11 | 2.00 | 0.176 | 0.111 |
| 12 | 2.00 | 0.118 | 0.052 |  | 12 | 2.00 | 0.176 | 0.111 |
| 13 | 2.00 | 0.118 | 0.052 |  | 13 | 2.00 | 0.176 | 0.111 |
| 14 | 1.38 | 0.081 | 0.036 |  | 14 | 1.38 | 0.122 | 0.077 |
| 15 | 1.38 | 0.081 | 0.036 |  | 15 | 1.38 | 0.122 | 0.077 |
| 16 | 2.14 | 0.126 | 0.056 |  | 16 | 2.14 | 0.189 | 0.119 |
| 17 | 1.14 | 0.067 | 0.030 |  | 17 | 1.14 | 0.100 | 0.063 |

## ANEXO B

RESUMEN DEL FACTOR DE UTILIZACION DE CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL:

En el presente anexo, se presenta un resumen del factor de utilización del elemento más solicitado de cada grupo (correas, cordones, montantes, diagonales) de cada una de las tipologías de cabriada diseñadas, de la estructura resistente que conforma la cubierta metálica del nivel en estudio

Estados de carga considerados – Estados límite últimos:

ULS1=1.4D

ULS2=1.2D+0.5Lr+1.6Lr_sv

ULS3=1.2D+1.6Lr+0.5Lr_sv

ULS4=1.2D+1.6Lr+0.8W1PI

ULS5=1.2D+1.6Lr+0.8W1SI

ULS6=1.2D+1.6Lr+0.8W2PI

ULS7=1.2D+1.6Lr+0.8W2SI

ULS8=1.2D+1.6Lr+0.8W3PI

ULS9=1.2D+1.6Lr+0.8W3SI

ULS10=1.2D+1.6Lr+0.8W4PI

ULS11=1.2D+1.6Lr+0.8W4SI

ULS12=1.2D+1.6Lr+0.8W5PI

ULS13=1.2D+1.6Lr+0.8W5SI

ULS14=1.2D+1.6Lr+0.8W6PI

ULS15=1.2D+1.6Lr+0.8W6SI

ULS16=1.2D+1.6Lr+0.8W7PI

ULS17=1.2D+1.6Lr+0.8W7SI

ULS18=1.2D+1.6Lr+0.8W8PI

ULS19=1.2D+1.6Lr+0.8W8SI

ULS20=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W1PI

ULS21=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W1SI

ULS22=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W2PI

ULS23=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W2SI

ULS24=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W3PI

ULS25=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W3SI

ULS26=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W4PI

ULS27=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W4SI

ULS28=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W5PI

ULS29=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W5SI

ULS30=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W6PI

ULS31=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W6SI

ULS32=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W7PI

ULS33=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W7SI

ULS34=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W8PI

ULS35=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W8SI

ULS36=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv

ULS37=0.9D+1.6W1PI

ULS38=0.9D+1.6W1SI

ULS39=0.9D+1.6W2PI

ULS40=0.9D+1.6W2SI

ULS41=0.9D+1.6W3PI

ULS42=0.9D+1.6W3SI

ULS43=0.9D+1.6W4PI

ULS44=0.9D+1.6W4SI

ULS45=0.9D+1.6W5PI

ULS46=0.9D+1.6W5SI

ULS47=0.9D+1.6W6PI

ULS48=0.9D+1.6W6SI

ULS49=0.9D+1.6W7PI

ULS50=0.9D+1.6W7SI

ULS51=0.9D+1.6W8PI

ULS52=0.9D+1.6W8SI

Verificación de secciones:

Descripción	Sección	Miembro	Ec. ctrl	Ratio	Estatus	Referencia

Cord_Inf_I	UPN 160x60x3.2	511	ULS25 en 0.00%	0.06	Bien	Sec. E4

Cord_Inf_IIa		488	ULS25 en 50.00%	0.24	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Inf_IIb		440	ULS33 en 50.00%	0.36	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Inf_III		53	ULS33 en 50.00%	0.26	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Sup_I	UPN 160x60x3.2	495	ULS25 en 100.00%	0.12	Bien	Sec. E4

Cord_Sup_IIa		470	ULS25 en 50.00%	0.44	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Sup_IIb		398	ULS33 en 50.00%	0.44	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Sup_III		78	ULS33 en 50.00%	0.29	Bien	Eq. H1-1a

Corr_01	C 200x100x30x3.2	353	ULS13 en 50.00%	0.38	Bien	C5.1.2-2

Corr_02		661	ULS13 en 50.00%	0.81	Bien	C5.1.2-2

Corr_03		355	ULS13 en 50.00%	0.93	Bien	C5.1.2-2

Corr_04		357	ULS13 en 50.00%	0.94	Bien	C5.1.2-2

Corr_05		658	ULS21 en 50.00%	0.87	Bien	C5.1.2-2

Corr_06		359	ULS13 en 50.00%	0.93	Bien	C5.1.2-2

Corr_07		361	ULS13 en 50.00%	0.62	Bien	C5.1.2-2

Corr_10		536	ULS13 en 50.00%	0.70	Bien	C5.1.2-2

Corr_11		651	ULS13 en 50.00%	0.98	Bien	C5.1.2-2

Corr_12		538	ULS13 en 50.00%	0.98	Bien	C5.1.2-2

Corr_13		443	ULS13 en 50.00%	0.97	Bien	C5.1.2-2

Corr_14		444	ULS17 en 50.00%	0.68	Bien	C5.1.2-2

Corr_15		445	ULS17 en 50.00%	0.68	Bien	C5.1.2-2

Corr_16		446	ULS17 en 50.00%	0.97	Bien	C5.1.2-2

Corr_17		447	ULS17 en 50.00%	0.56	Bien	C5.1.2-2

Diagonales_I	L 2x63,5x3.2	503	ULS25 en 43.75%	0.25	Bien	Eq. H1-1a

Diagonales_IIa		457	ULS25 en 43.75%	0.50	Bien	Eq. H1-1a

Diagonales_IIb		385	ULS33 en 43.75%	0.50	Bien	Eq. H1-1a

Diagonales_III		219	ULS21 en 43.75%	0.56	Bien	Eq. H1-1a

Montantes_I	L 2x63,5x3.2	493	ULS25 en 0.00%	0.35	Bien	Eq. H1-1a

Montantes_IIa		485	ULS25 en 0.00%	0.35	Bien	Eq. H1-1a

Montantes_IIb		430	ULS33 en 0.00%	0.70	Bien	Eq. H1-1a

Montantes_III		24	ULS33 en 0.00%	0.76	Bien	Sec. E4

## ANEXO C

VERIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CUBIERTA:

En el presente anexo, se desarrollan las verificaciones realizadas para el elemento más solicitado de cada grupo (correas, cordones, montantes y diagonales) de toda la estructura resistente que conforma la cubierta metálica del nivel en estudio.

Miembros:  Laminados en caliente

Norma de diseño:  AISC 360-2010 LRFD

Miembro	:	440 (Cord_Inf_IIb)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  UPN 160x60x3.2   (US)

Dimensiones

bf	=	6.000	[cm]	Width

d	=	16.000	[cm]	Depth

r	=	0.320	[cm]	Ratio

tf	=	0.320	[cm]	Flange thickness

tw	=	0.320	[cm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	8.755

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	332.569	28.929

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	332.569	28.929

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	0.000	8.750

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	6.163	1.818

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	6.163	1.818

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.299

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1258.495

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	-3.264	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	48.972	13.504

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	48.972	13.504

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	7.207

Area para corte  (Aw)	[cm2]	3.738	5.018

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.934

Material: A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	0.39

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

0.39	0.39

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

0.39	0.39	0.39	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.17

Capacidad	:	19.94 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	3.37 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS44 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	22.16	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.35

Capacidad	:	17.81 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	6.19 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS25 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	17.81	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	0.39

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	6.33	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	5025511.00	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	8.46	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	0.97	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.89	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	22601.95	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	19.79	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.35

Capacidad	:	17.48 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	6.19 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS25 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	17.53	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	0.39

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	21.46	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	437155.40	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	8.49	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	0.97	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	22250.95	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	19.48	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	17.48	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	0.39

Constante por flexión (H)	--	0.79	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	370019.10	Eq. E4-6

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	371456.70	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	8.50	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	0.97	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	22181.38	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	19.42	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	1.12 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	1.24	Eq. F2-1

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.17 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.19	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.11 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.11

Esbeltez del alma (w)	--	18.75	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.74

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	5.68	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	6.86 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	6.86

Esbeltez del alma (w)	--	46.00	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	5.02

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	5.00	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	7.62	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.36

Ec. ctrl	:	ULS25 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.36	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	6.19

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	17.48	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.09

Ec. ctrl	:	ULS44 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	3.37

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	470 (Cord_Sup_IIa)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  UPN 160x60x3.2   (US)

Dimensiones

bf	=	6.000	[cm]	Width

d	=	16.000	[cm]	Depth

r	=	0.320	[cm]	Ratio

tf	=	0.320	[cm]	Flange thickness

tw	=	0.320	[cm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	8.755

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	332.569	28.929

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	332.569	28.929

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	0.000	8.750

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	6.163	1.818

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	6.163	1.818

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.299

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1258.495

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	-3.264	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	48.972	13.504

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	48.972	13.504

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	7.207

Area para corte  (Aw)	[cm2]	3.738	5.018

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.934

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	1.01

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

1.01	1.01

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

1.01	1.01	1.01	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.19

Capacidad	:	19.94 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	3.69 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS44 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	22.16	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.38

Capacidad	:	17.66 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	6.78 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS25 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	17.66	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	1.01

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	16.32	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	755241.90	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	8.48	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	0.97	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	22412.67	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	19.62	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.43

Capacidad	:	15.69 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	6.78 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS25 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	15.85	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	1.01

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	55.34	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	65696.42	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	8.72	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.92	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	20116.20	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	17.61	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	15.69	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	1.01

Constante por flexión (H)	--	0.79	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	60087.19	Eq. E4-6

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	60341.09	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	8.76	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.93	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	19909.57	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	17.43	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	1.09 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	1.24	Eq. F2-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[Ton*m]	1.09	Sec. F1

Longitud no arriostrada límite para fluencia (Lp)	[m]	0.91	Eq. F2-5

Radio de giro efectivo utilizado en la determinación de Lr (rts)	[cm]	2.14	Eq. F2-7

Factor lateral-torsional (c)	--	1.19	Eq. F2-8b

Longitud no arriostrada límite para pandeo lateral-torsional inelástico (Lr)	[m]	2.58	Eq. F2-6

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	1.00	Eq. C-F1-3

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[Ton*m]	1.21	Eq. F2-2

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.01

Capacidad	:	0.17 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.19	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.11 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.11

Esbeltez del alma (w)	--	18.75	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.74

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	5.68	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	6.86 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	6.86

Esbeltez del alma (w)	--	46.00	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	5.02

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	5.00	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	7.62	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.44

Ec. ctrl	:	ULS25 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.44	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.09	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	6.77

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	15.69	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.10

Ec. ctrl	:	ULS44 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.09	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	3.69

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	219 (Diagonales_III)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  L 2x63,5x3.2   (UK)

Dimensiones

a	=	6.350	[cm]	Flange length

s	=	0.000	[cm]	Separation

t	=	0.320	[cm]	Thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	7.923

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	31.657	54.758

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	31.657	54.758

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	-1.147	0.000

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	1.999	2.629

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	1.999	2.629

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.270

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1.294

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	0.000	1.552

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	13.794	13.529

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	13.794	13.529

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	3.649

Area para corte  (Aw)	[cm2]	3.962	3.962

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.845

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	2.04

Tipo de conectores intermedios		Empernado firmemente

Distancia libre entre conectores longitudinales	[m]	0.00

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

2.04	2.04

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

2.04	2.04	2.04	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.16

Capacidad	:	18.05 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	2.88 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS40 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	20.05	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.52

Capacidad	:	9.89 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	5.18 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	9.89	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	2.04

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	102.24	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	19251.55	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	13863.63	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	10.98	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.55

Capacidad	:	9.36 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	5.18 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	12.18	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	2.04

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	77.74	Eq. E6-1

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	33299.51	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	17075.51	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	13.53	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	9.36	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	2.04

Constante por flexión (H)	--	0.82	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	17333.74	Eq. E4-5

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	20739.12	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	13126.31	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	10.40	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.01

Capacidad	:	0.25 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.28	Eq. F9-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[Ton*m]	1.67	Sec. F1

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	1.14	Eq. C-F1-3

Factor para pandeo lateral-torsional en tees y ángulos dobles (B)	--	1.02	Eq. F9-5

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[Ton*m]	1.86	Eq. F9-4

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.43	Sec. F1

Esfuerzo crítico (Fcr)	[Ton/m2]	25695.35	Eq. F9-7

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.48	Eq. F9-6

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.23 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.31	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.34	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.56

Ec. ctrl	:	ULS21 en 43.75%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.56	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	5.17

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	9.36	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.08

Ec. ctrl	:	ULS40 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	2.87

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	24 (Montantes_III)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  L 2x63,5x3.2   (UK)

Dimensiones

a	=	6.350	[cm]	Flange length

s	=	0.000	[cm]	Separation

t	=	0.320	[cm]	Thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	7.923

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	31.657	54.758

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	31.657	54.758

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	-1.147	0.000

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	1.999	2.629

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	1.999	2.629

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.270

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1.294

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	0.000	1.552

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	13.794	13.529

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	13.794	13.529

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	3.649

Area para corte  (Aw)	[cm2]	3.962	3.962

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.845

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	1.00

Tipo de conectores intermedios		Empernado firmemente

Distancia libre entre conectores longitudinales	[m]	0.00

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

1.00	1.00

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

1.00	1.00	1.00	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.24

Capacidad	:	18.05 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	4.27 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS52 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	20.05	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.53

Capacidad	:	14.39 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	7.67 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS33 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	14.39	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	1.00

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	50.03	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	80402.19	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	20184.99	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	15.99	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.76

Capacidad	:	10.10 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	7.67 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS33 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	15.13	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	1.00

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	38.04	Eq. E6-1

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	139072.10	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	21217.64	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	16.81	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	10.10	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	1.00

Constante por flexión (H)	--	0.82	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	20123.09	Eq. E4-5

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	20739.12	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	14163.40	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	11.22	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.25 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.28	Eq. F9-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[Ton*m]	6.13	Sec. F1

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	1.00	Eq. C-F1-3

Factor para pandeo lateral-torsional en tees y ángulos dobles (B)	--	2.08	Eq. F9-5

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[Ton*m]	6.81	Eq. F9-4

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.43	Sec. F1

Esfuerzo crítico (Fcr)	[Ton/m2]	25695.35	Eq. F9-7

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.48	Eq. F9-6

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.23 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.31	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.34	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.76

Ec. ctrl	:	ULS33 en 0.00%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.76	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	7.67

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	10.10	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.24

Ec. ctrl	:	ULS40 en 100.00%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	4.26

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembros:  Plegados en frio

Norma de diseño:  AISI 2001 Sup. 2004 LRFD (CIRSOC 303-2009)

Miembro	:	538 (Corr_12)

Estatus de diseño	:	Bien

PROPIEDADES

Información de la sección

Nombre de la sección:  C 200x100x30x3.2   (UK)

Dimensiones

a	=	3.000	[cm]	Lip

b	=	10.000	[cm]	Flange width

c	=	20.000	[cm]	Depth

r	=	0.320	[cm]	Inside bend radius

t	=	0.320	[cm]	Thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	14.022

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	904.713	197.963

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	0.000	12.243

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	8.032	3.757

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.488

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	18227.849

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	-1.546	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	90.471	30.240

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	90.471	57.320

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	12.240

Material : A36

Descripción	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/m2]	25310.37

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/m2]	40777.83

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/m2]	2.038891E07

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/m2]	8090838.00

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Factor de longitud efectiva (K)	--	1.00	1.00

Factor de longitud efectiva para torsión	--	1.00

Longitud no arriostrada de compresión (Lx, Ly)	[m]	1.82	5.46

Longitud para pandeo torsional y lateral torsional	[m]	1.82

Arriostre lateral	--	No	No

Hipótesis adicionales

Longitud de aplastamiento	[cm]	0.00

Ala positiva asegurada		No

Ala negativa asegurada		No

Restricción continua a torsión lateral		No

CONDICIONES DE SERVICIO

Verificación	Unidad	Valor	EC ctrl	Referencia

Esbeltez geométrica máxima (L/r)	--	145.15		(Com. C4F)

Esbeltez geométrica (KL/r)	--	145.15

Deflexión en compresión y/o flexión	[cm]	-1.72	SLS23 en 47.50%

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A FLEXIÓN

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.98

Capacidad	:	1.53 [Ton*m]	Referencia	:	(Sec. C3)

Demanda	:	1.49 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS25 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a flexión (Mnx)	[Ton*m]	1.70	(Sec. C3)

Resistencia nominal a flexión con Fy (Mnxo)	[Ton*m]	1.77	(Ec. C3.1.1-1)

Módulo de sección efectiva para Fy (Sex)	[cm3]	70.08	(Sec. C3.1.1)

Resistencia a flexión para pandeo lateral torsional (Mnc)	[Ton*m]	1.70	(Sec. C3.1.2)

Esfuerzo de pandeo elástico de flexión (Fe)	[Ton/m2]	49171.50	(Sec. C3.1.2.1)

Esfuerzo de pandeo crítico (Fc)	[Ton/m2]	24101.60	(Sec. C3.1.2.1)

Módulo de sección efectiva para Fc (Scx)	[cm3]	70.57	(Sec. C3.1.2.1)

Factor de modificación para pandeo lateral torsional (Cb)	--	1.14

Coeficiente de momento en extremo para fórmula de interacción (Cm)	--	0.85

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.14

Capacidad	:	0.68 [Ton*m]	Referencia	:	(Sec. C3)

Demanda	:	0.10 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a flexión (Mny)	[Ton*m]	0.76	(Sec. C3)

Resistencia nominal a flexión con Fy (Mnyo)	[Ton*m]	0.76	(Ec. C3.1.1-1)

Módulo de sección efectiva para Fy (Sey)	[cm3]	30.04	(Sec. C3.1.1)

Resistencia a flexión para pandeo lateral torsional (Mnc)	[Ton*m]	0.76	(Sec. C3.1.2)

Esfuerzo de pandeo elástico de flexión (Fe)	[Ton/m2]	4497976.00	(Sec. C3.1.2.1)

Esfuerzo de pandeo crítico (Fc)	[Ton/m2]	25310.37	(Sec. C3.1.2.1)

Módulo de sección efectiva para Fc (Scy)	[cm3]	30.04	(Sec. C3.1.2.1)

Factor de modificación para pandeo lateral torsional (Cb)	--	1.00

Coeficiente de momento en extremo para fórmula de interacción (Cm)	--	0.85

DISEÑO A CORTE

Corte paralelo al eje menor, V2

Relación	:	0.10

Capacidad	:	10.82 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C3.2)

Demanda	:	1.04 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS25 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a corte (Vn)	[Ton]	11.39	(Sec. C3.2)

Corte paralelo al eje mayor, V3

Relación	:	0.01

Capacidad	:	8.05 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C3.2)

Demanda	:	0.07 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a corte (Vn)	[Ton]	8.48	(Sec. C3.2)

DISEÑO A TRACCIÓN

Tracción

Relación	:	0.00

Capacidad	:	32.01 [Ton]	Referencia	:	(Ec. C2-1)

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia a tracción nominal (Tn)	[Ton]	35.57	(Sec. C2)

DISEÑO A COMPRESIÓN

Compresión

Relación	:	0.00

Capacidad	:	-9.38 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C4)

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a compresión (Pn)	[Ton]	-11.03	(Ec. C4.1)

Esfuerzo de pandeo elástico axial (Fe)	[Ton/m2]	9551.47	(Sec. C4.2)

Area neta efectiva para el esfuerzo Fy (Ae)	[cm2]	9.92	(Sec. B)

Resistencia nominal axial con Fy (Pno)	[Ton]	-25.11	(Sec. C4)

Esfuerzo de pandeo nominal (Fn)	[Ton/m2]	8376.64	(Sec. C4)

Area neta efectiva para el esfuerzo Fn (Ae)	[cm2]	13.17	(Sec. B)

DISEÑO A TORSIÓN

Torsión

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.02 [Ton*m]	Referencia	:	(AISC, Sec. H)

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia a torsión nominal	[Ton*m]	0.02

DISEÑO A APLASTAMIENTO

Resistencia a aplastamiento de alma

Relación	:	0.00

Capacidad	:	8.99 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C3.4)

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a aplastamiento (Pn)	[Ton]	9.99	(Ec. C3.4.1-1)

Factor de resistencia a aplastamiento (w)	--	0.90	(Tablas C3.4.1)

Coeficiente de tablas	--	13.00	(Sec. C3.4)

Coeficiente de radio interno de doblado (CR)	--	0.23	(Sec. C3.4)

Coeficiente de longitud de aplastamiento (CN)	--	0.14	(Sec. C3.4)

Coeficiente de esbeltez de alma (Ch)	--	0.01	(Sec. C3.4)

Límite R/t	--	5.00	(Sec. C3.4)

# ESTRUCTURA – CUBIERTA METÁLICA S/5° PISO SECTOR HUERGO

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir los elementos resistentes que conforman la cubierta metálica proyectada para el nivel sobre 5° piso del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de (Láminas EH007 a EH008 y EM001 a EM002) que complementan a esta memoria de cálculo.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Estudio de Suelos del predio de POL Hnos., con cuatro sondeos en 8 páginas, fechado en Julio 2011.

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, emisión recibida el 20 de Setiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, de Aire Acondicionado y Eléctricas en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar, según emisión a la fecha de este cálculo.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La cubierta metálica en cuestión se resuelve mediante cabriadas (vigas reticuladas armadas, conformadas principalmente por perfiles estructurales tipo U y L, mediante un cordón superior y uno inferior, unidos por montantes y diagonales), que apoyan en columnas existentes del edificio, verificadas para tal fin, y que soportan correas (vigas transversales a las cabriadas, conformadas por perfiles estructurales tipo U) las cuales, a su vez, sirven de apoyo para los paneles de cerramiento que conforman la cubierta propiamente dicha.

El cordón superior de las cabriadas se arriostra fuera de su plano mediante un diagonalizado conformado por perfiles estructurales tipo 2L, en los tramos “cortos” (Ver esquemas estructurales)

Las correas se arriostran en el baricentro de su sección transversal mediante tillas, ubicadas a los tercios de la luz entre apoyos de cada una de ellas. Esto es muy importante, dado que reduce la longitud no arriostrada frente a pandeo en su eje de mayor inercia.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

- CIRSOC 301/05 – Reglamento Argentino de estructuras de acero para edificios

- CIRSOC 303/05 – Reglamento Argentino de elementos estructurales de acero de sección abierta conformados en frío

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/informe CADIEM equivalente en CIRSOC 201-96): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Acero de perfiles estructurales: F-22

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-25

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Acero de perfiles estructurales: F-24 de chapa plegada en frío

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica adjunta a la presente memoria de cálculo.

A continuación, se describen las secciones transversales de cada uno de ellos:

- Cordón inferior de cabriadas: UPN 160 x 60 x 3,2 mm

- Cordón superior de cabriadas: UPN 160 x 60 x 3,2 mm

- Montantes de cabriadas: 2L 63,5 x 63,5 x 3,2 mm

- Diagonales de cabriadas: 2L 63,5 x 63,5 x 3,2 mm

- Correas: C 200 x 100 x 30 x 3,2 mm

- Diagonales de arriostramiento fuera del plano de cabriadas: 2L 63,5 x 63,5 x 3,2 mm

## ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este trabajo, se consideran las siguientes:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Fuerzas resultantes del impedimento de cambios dimensionales debido a variaciones térmicas climáticas o funcionales de tipo normativo (T)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este trabajo, se consideran las siguientes:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (Lr_serv)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Acción del viento (W)

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este cálculo no se consideran acciones accidentales ya que la zona sísmica donde está emplazado el edificio corresponde a Zona 0 s/CIRSOC 103/18

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente cálculo no se consideran coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto ya que en el edificio no hay cargas dinámicas que influyan sobre las cubiertas nuevas.

## CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES – ANÁLISIS DE CARGAS

- Cargas D

En este estado simple de carga, se considera el peso propio de la estructura y de todos aquellos elementos de presencia continua y permanente como parte de la construcción.

Los elementos estructurales (correas, cabriadas, arriostramientos) se cuantifican automáticamente en el software de cálculo, en función del material y sección de cada uno de ellos.

Se cuantificarán los siguientes elementos componentes de la nave, los cuales no se incluyen en el modelo global de análisis y son estudiados por separado:

- Paneles de cerramiento:

Se considera un panel de cerramiento de chapa de espesor 50 mm con aislante de espuma a base de poliuretano de 40 kg/m3 de densidad. Como referencia, se adopta una ficha técnica provista por la empresa Panelais, de la cual se obtiene que el peso del panel es de 10,29 kg/m2

A su vez, recomienda una separación máxima de 3,19 m entre apoyos para cargas de hasta 150 kg/m2. Esta especificación se utiliza para prediseñar la separación entre correas, que se adopta en 2 m.

Las cargas descriptas se amplifican por un factor igual a 1,05 para considerar elementos auxiliares como bulones, chapas de nudo, tillas, etc.

El peso del panel se distribuye por anchos de influencia sobre cada correa, constituyendo una carga linealmente distribuida sobre estos elementos. En esta Memoria se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento. El valor final es 0,108 kN/m2 (10,8 kg/m2)

- Cargas T

Se considera una carga térmica de ±20°C, considerando que la estructura se construye a 20°C y durante su vida útil puede variar entre 0°C o a 40°C. Se aplica directamente en el software de cálculo.

- Cargas Lr

De acuerdo con los lineamientos de los reglamentos de referencia, se adoptan sobrecargas mínimas de mantenimiento, montaje y de uso en cubierta (Lr), según la siguiente expresión:

Lr = 0,96*R1*R2	siendo		0,58 kN/m2 ≤ Lr ≤ 0,96 kN/m2

Lr = sobrecarga de cubierta por m2 de proyección horizontal

- Determinación de R1

R1 = 1 			para At ≤ 19 m2

R1 = 1,2 – 0,01076*At 	para 19 m2 ≤ At ≤ 56 m2

R1 = 0,6 			para At ≥ 56 m2

At = Área tributaria en m2, que depende del elemento analizado

En este caso, el estudio se enfoca en las cabriadas, por lo que el área de influencia se calcula como su longitud total por la separación existente entre ellas.

- Determinación de R2

R2 = 1 			para F ≤ 4

R2 = 1,2 – 0,05*F	 	para 4 ≤ F ≤ 12

R2 = 0,6 			para F ≥ 12

F = 0,12 * pendiente (expresada en porcentaje)

En este caso, la pendiente de cada faldón se encuentra en un promedio del 9%

F = 0,12*12% = 1,44 => R2 = 1 (F ≤ 4)

La carga superficial calculada se distribuye según los mismos anchos de influencia determinados para cargas D y se aplica como uniformemente distribuida sobre las correas. En esta Memoria se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento. El valor aplicado es 0,61 kN/m2 (61 kg/m2)

- Cargas Lr

Con el objeto de contemplar sobrecargas de uso por cielorrasos, instalaciones y posibles subestructuras de soporte, se adopta una carga superficial uniforme de 30 kg/m2 (0,3 kN/m2), correspondiendo 15 kg/m2 a instalaciones y 15 kg/m2 a cielorraso y subestructura. En este caso, se consideran aplicadas en el cordón inferior de cada cabriada, en forma concentrada en sus nudos. Se distribuyen según la separación entre cabriadas y entre nudos. En esta Memoria se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento.

- Cargas W

Se obtienen la clasificación y coeficientes para el cálculo de cargas de viento según el Reglamento CIRSOC 102-2005:

| Características del sitio / estructura |  | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| Sitio | CABA | Sitio de emplazamiento |
| V | 45 m/s | Velocidad básica de viento |
| Kd | 0.85 | Factor de direccionalidad del viento |
| Categoría | II | Clasificación del edificio |
| I | 1.00 | Factor de importancia |
| Cat. Exp. | B | Categoría de exposición |
| Kh (s/5°) = 25,00 m | 0.93 | Coef. de exposición para la presión dinámica |
| Kzt | 1.00 | Factor topográfico (terreno llano) |
| G | 0.85 | Factor de ráfaga |
| Cerramiento | Cerrado | Clasificación de los cerramientos |

- Determinación de la presión dinámica:

qw [N/m2] =0,613 * Kd * I * Kh * kzt * V2

| Presión dinámica | qw | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Kh (s/5°) = 25,00 m | 0,98 kN/m2 | Presión dinámica en s/5° |

- Coeficientes de presión interior:

| GCPi | ±0,18 | Coeficiente de presión interna (Cerrado) |
| --- | --- | --- |

- Coeficientes de presión exterior:

- Viento normal a la cumbrera (WNC)

L = 15 m (Dimensión de la planta paralela a la dirección del viento)

h (s/5°) = 25,00 m

θPROM = 9°

H/L = 1,67

| Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Desde (m) | Hasta (m) | Cp | Descripción |
| 0 | h/2 | 0 | 12.5 | -1.04 | Cp para el primer sector de la cubierta |
| >h/2 |  | 12.5 | 15 | -0.70 | Cp para el segundo sector de la cubierta |

- Viento paralelo a la cumbrera (WPC)

L = 17 m (Dimensión de la planta paralela a la dirección del viento)

h (s/5°) = 25,00 m

θPROM = 9°

H/L = 1,47

| Distancia horizontal desde el borde a barlovento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde | Hasta | Desde (m) | Hasta (m) | Cp | Descripción |
| 0 | h/2 | 0 | 12.5 | -1.04 | Cp para el primer sector de la cubierta |
| >h/2 |  | 12.5 | 17 | -0.70 | Cp para el segundo sector de la cubierta |

- Cuantificación de las acciones – estados simples de carga:

En primer lugar, se define la convención de signos como presiones positivas actuando hacia la superficie (presión) y presiones negativas actuando desde la superficie (succión).

Se determina la presión de diseño según la siguiente expresión:

p [N/m2] = qh * (G*Cp – GCpi)

Se definen los sentidos de aplicación de las acciones según la siguiente figura y la convención de signos descripta:

Dado que la cubierta no es simétrica, deben estudiarse los siguientes casos de carga:

- WNC (+) y (-) con presión interior (+) y (-), desde ambas caras expuestas (8 casos simples)

- WPC (+) y (-) con presión interior (+) y (-), desde ambas caras expuestas (8 casos simples)

A continuación, se presenta el análisis efectuado para determinar las presiones de diseño de cada caso. En esta Memoria se detallan las cargas aplicadas en cada elemento (correas).

| 1. WPC (+) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |  | 5. WNC (+) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  | Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  | - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 12.5 | 0.98 | 0.85 | -1.04 | 0.18 | -0.72 |  | Cubierta | 0 a 12.5 | 0.98 | 0.85 | -1.04 | 0.18 | -0.72 |
|  | 12.5 a 17 | 0.98 | 0.85 | -0.70 | 0.18 | -0.43 |  |  | 12.5 a 15 | 0.98 | 0.85 | -0.70 | 0.18 | -0.43 |
| 2. WPC (+) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |  | 6. WNC (+) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  | Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  | - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 12.5 | 0.98 | 0.85 | -1.04 | -0.18 | -1.02 |  | Cubierta | 0 a 12.5 | 0.98 | 0.85 | -1.04 | -0.18 | -1.02 |
|  | 12.5 a 17 | 0.98 | 0.85 | -0.70 | -0.18 | -0.73 |  |  | 12.5 a 15 | 0.98 | 0.85 | -0.70 | -0.18 | -0.73 |
| 3. WPC (-) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |  | 7. WNC (-) - Presión interior (+) |  |  |  |  |  |  |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  |  |  | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  |  | Dist. Barl (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 12.5 | -0.98 | 0.85 | -1.04 | 0.18 | 0.72 |  | Cubierta | 0 a 12.5 | -0.98 | 0.85 | -1.04 | 0.18 | 0.72 |
|  | 12.5 a 17 | -0.98 | 0.85 | -0.70 | 0.18 | 0.43 |  |  | 12.5 a 15 | -0.98 | 0.85 | -0.70 | 0.18 | 0.43 |
| 4. WPC (-) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |  | 8. WNC (-) - Presión interior (-) |  |  |  |  |  |  |
| Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |  | Sector | Dist. Barl | qh | G | Cp | Gcpi | p |
| - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |  | - | (m) | kN/m2 |  | - | - | kN/m2 |
| Cubierta | 0 a 12.5 | -0.98 | 0.85 | -1.04 | -0.18 | 1.02 |  | Cubierta | 0 a 12.5 | -0.98 | 0.85 | -1.04 | -0.18 | 1.02 |
|  | 12.5 a 17 | -0.98 | 0.85 | -0.70 | -0.18 | 0.73 |  |  | 12.5 a 15 | -0.98 | 0.85 | -0.70 | -0.18 | 0.73 |

## COMBINACIONES DE CARGA – ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS Y DE SERVICIO

- Definiciones:

- Estado límite: Condición más allá de la cual la estructura o una parte de ella no logra satisfacer los comportamientos requeridos por el proyecto. Puede no ser más útil para la función a que está destinado (estado límite de servicio) o ser inseguro (estado límite último).

- Estado límite de servicio: Condición límite que afecta la capacidad de la estructura con un uso normal para conservar el aspecto, el mantenimiento, la durabilidad, el confort de los ocupantes o el buen funcionamiento de equipos.

- Estado límite último: Condición límite que afecta la seguridad de la estructura en la cual la capacidad última es alcanzada. Son por ejemplo la pérdida del equilibrio, la inestabilidad, la rotura, la fluencia, la deformación excesiva, la fatiga, un mecanismo plástico

- Estados límites últimos:

(*) Como factor de carga para viento (W) se podrá adoptar 1,5 cuando se consideren las velocidades básicas de viento V del Reglamento CIRSOC 102-2005.

F1 se adopta igual a 0,50 de acuerdo con los lineamientos del reglamento de referencia.

Para la aplicación de las combinaciones, las acciones variables con efectos favorables a la seguridad no son consideradas.

De cada grupo de acciones, se consideran todos los casos simples de carga definidos en el presente trabajo (por ejemplo, para la acción del viento, se cuenta con 16 casos simples).

A continuación, se transcriben los estados límites últimos definidos, eliminando aquellas acciones que no son aplicables al presente trabajo (Ej.: F, S, R)

- (A.4.1) 1,4 (D)

- (A.4.2) 1,2 (D+T) + 1,6 (Lr_serv) + 0,5 (Lr)

- (A.4.3.a) 1,2 (D) + 1,6 (Lr) + 0,5 (Lr_serv) / (A.4.3.b) 1,2 (D) + 1,6 (Lr) + 0,8 (W)

- (A.4.4) 1,2 (D) + 1,6 (W) + 0,5 (Lr_serv) + 0,5 (Lr)

- (A.4.5) 1,2 (D) + 0,5 (Lr_serv + Lr)

- (A.4.6) 0,9 (D) + 1,6 (W)

- Estados límites de servicio:

A continuación, se transcriben los estados límites últimos definidos, eliminando aquellas acciones que no son aplicables al presente trabajo (Ej.: F, S, R)

- (A-L1.1.a) (D) + (Lr + Lr_serv) / (A-L1.1.b) (D) + (W) / (A-L1.1.c) (D) + (T)

- (A-L1.2.a) (D) + 0,7 (Lr + Lr_serv + W) / (A-L1.2.b) (D) + 0,7 (W + T) / (A-L1.2.c) (D) + 0,7 (Lr + Lr_serv + T)

- (A-L1.3.a) (D) + 0,6 (Lr + Lr_serv) + 0,6 (W) + 0,6 (T)

## ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y VERIFICACIONES

- Método de análisis

El método de verificación es el denominado LRFD (Load and Resistance Factor Design – Diseño por factores de carga y de resistencia), el cual puede generalizarse con la siguiente inecuación:

γi*Qi≤∅*Rn

Ru (Resistencia requerida)≤Rd (Resistencia de diseño)

- i: Tipo de carga

- Qi: Efecto de la carga nominal i

- γi: Factor de carga correspondiente a la carga i que produce el efecto Qi

- Φ: Factor de resistencia correspondiente a Rn

- Rn: Resistencia nominal al efecto Qi

La resolución estática de la estructura se efectúa mediante programa de elementos finitos (RAM Elements).

Los cálculos de resistencia de las secciones se efectúan mediante comparación de su capacidad resistente según lo establecidos en los reglamentos del punto 3 y la solicitación de la envolvente de las combinaciones de cargas según punto 8. Se debe garantizar que la resistencia de diseño sea mayor o igual a la resistencia requerida.

- Verificaciones de diseño de resistencia

Con las solicitaciones obtenidas en el cálculo se efectúan las verificaciones de resistencia según métodos y fórmulas de los Reglamentos de diseño indicados en el punto 3.

La verificación de cada sección se efectúa por medio de un factor de utilización, el que no debe superar el valor de 1,00. El factor de utilización surge de la relación entre la resistencia requerida y la resistencia de diseño.

F.U.:RuRd≤1

- Verificaciones de diseño de servicio

Las deformaciones obtenidas fueron verificadas según las establecidas en los reglamentos del punto 3 para todos los elementos del sistema principal resistente.

- Máxima deformación vertical:

| Nudo |  | Y (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 107 | Max | 0.124 | SLS5 |
|  | Min | -0.298 | SLS19 |

- Máxima deformación lateral:

| Nudo |  | X (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | Max | 0.009 | SLS5 |
|  | Min | -0.021 | SLS19 |

## MODELO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Modelo de cálculo generado en el programa de elementos finitos

## ANEXO A

DETALLE DE CARGAS APLICADAS EN CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL:

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  |
| Cuantificación cargas D |  |  |  |  |
| g panel | 10.29 | kg/m2 | Peso del panel |  |
| Varios (α) | 1.05 |  | Tillas, bulones, chapas nudo |  |
| q_D | 10.80 | kg/m2 | Carga a aplicar |  |
| Nivel: | s/5° |  |  |  |
| Correa N° | Ancho infl. | q distrib. |  |  |
|  | A_infl | D |  |  |
|  | m | kg/m |  |  |
| 1 | 0.93 | 10.05 |  |  |
| 2 | 1.93 | 20.85 |  |  |
| 3 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 4 | 1.30 | 14.05 |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 6 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 7 | 1.30 | 14.05 |  |  |
| 8 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 9 | 2.00 | 21.61 |  |  |
| 10 | 1.60 | 17.29 |  |  |
| 11 | 0.60 | 6.48 |  |  |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  |  |  |
| Cuantificación cargas Lr |  |  |  |  |  |  |
| Lr | 0.96*R1*R2 | kN/m2 |  |  |  |  |
| Lr_min | 0.58 | kN/m2 |  |  |  |  |
| Lr_max | 0.96 | kN/m2 |  |  |  |  |
| Nivel: | s/5° |  |  |  |  |  |
| Cabriada N° | Long | Ancho infl. | Área trib | R1 | R2 | q_distrib |
|  | L | A_infl | At |  |  | Lr |
|  | m | m | m2 |  |  | kN/m2 |
| V | 14.46 | 5.33 | 77 | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
| VI | 14.46 | 2.73 | 39 | 0.78 | 1.00 | 0.74 |
| Promedio ponderado por área |  |  |  |  |  | 0.85 |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  | GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MMGyD |  |  |  | Obra: | MMGyD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  | Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  | Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |  | Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |
| Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |  | Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |
| Nivel: | s/5° |  |  |  | Nivel: | s/5° |  |  |
| Tipo: | V |  |  |  | Tipo: | V |  |  |
| A_infl.: | 5.255 | m |  |  | A_infl.: | 3.77 | m |  |
| Nudo | Pos. X | Área trib | P |  | Nudo | Pos. X | Área trib | P |
|  |  | At | Lr_serv |  |  |  | At | Lr_serv |
|  | m | m2 | kN |  |  | m | m2 | kN |
| 1 | 0 | 0.50 | 0.79 |  | 1 | 0 | 0.50 | 0.57 |
| 2 | 1 | 1.00 | 1.58 |  | 2 | 1 | 1.00 | 1.13 |
| 3 | 2 | 1.00 | 1.58 |  | 3 | 2 | 1.00 | 1.13 |
| 4 | 3 | 1.00 | 1.58 |  | 4 | 3 | 1.00 | 1.13 |
| 5 | 4 | 1.00 | 1.58 |  | 5 | 4 | 1.00 | 1.13 |
| 6 | 5 | 0.93 | 1.47 |  | 6 | 5 | 0.93 | 1.05 |
| 7 | 5.86 | 0.78 | 1.23 |  | 7 | 5.86 | 0.78 | 0.88 |
| 8 | 6.56 | 0.70 | 1.10 |  | 8 | 6.56 | 0.70 | 0.79 |
| 9 | 7.26 | 0.85 | 1.34 |  | 9 | 7.26 | 0.85 | 0.96 |
| 10 | 8.26 | 1.00 | 1.58 |  | 10 | 8.26 | 1.00 | 1.13 |
| 11 | 9.26 | 1.00 | 1.58 |  | 11 | 9.26 | 1.00 | 1.13 |
| 12 | 10.26 | 1.00 | 1.58 |  | 12 | 10.26 | 1.00 | 1.13 |
| 13 | 11.26 | 1.00 | 1.58 |  | 13 | 11.26 | 1.00 | 1.13 |
| 14 | 12.26 | 1.00 | 1.58 |  | 14 | 12.26 | 1.00 | 1.13 |
| 15 | 13.26 | 1.10 | 1.73 |  | 15 | 13.26 | 1.10 | 1.24 |
| 16 | 14.46 | 0.60 | 0.95 |  | 16 | 14.46 | 0.60 | 0.68 |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MMGyD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas Lr_serv |  |  |  |
| Lr_serv | 0.3 | kN/m2 |  |
| Nivel: | s/5° |  |  |
| Tipo: | VI |  |  |
| A_infl.: | 2.73 | m |  |
| Nudo | Pos. X | Área trib | P |
|  |  | At | Lr_serv |
|  | m | m2 | kN |
| 1 | 0 | 0.50 | 0.41 |
| 2 | 1 | 1.00 | 0.82 |
| 3 | 2 | 1.00 | 0.82 |
| 4 | 3 | 1.00 | 0.82 |
| 5 | 4 | 0.75 | 0.61 |
| 6 | 4.49 | 0.59 | 0.48 |
| 7 | 5.18 | 0.69 | 0.57 |
| 8 | 5.87 | 0.70 | 0.57 |
| 9 | 6.57 | 0.70 | 0.57 |
| 10 | 7.27 | 0.85 | 0.70 |
| 11 | 8.27 | 1.00 | 0.82 |
| 12 | 9.27 | 1.00 | 0.82 |
| 13 | 10.27 | 1.00 | 0.82 |
| 14 | 11.27 | 1.00 | 0.82 |
| 15 | 12.27 | 1.00 | 0.82 |
| 16 | 13.27 | 1.10 | 0.90 |
| 17 | 14.47 | 0.60 | 0.49 |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  | GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  | Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  | Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  | Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas W |  |  |  |  | Cuantificación cargas W |  |  |  |
| Caso | 1. WPC (+) - P. interior (+) |  |  |  | Caso | 2. WPC (+) - P. interior (-) |  |  |
|  | 5. WNC (+) - P. interior (+) |  |  |  |  | 6. WNC (+) - P. interior (-) |  |  |
| Zona 1 | -0.72 | kN/m2 |  |  | Zona 1 | -1.02 | kN/m2 |  |
| Zona 2 | -0.43 | kN/m2 |  |  | Zona 2 | -0.73 | kN/m2 |  |
| Nivel: | s/5° |  |  |  | Nivel: | s/5° |  |  |
| Correa N° | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |  | Correa N° | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |
|  | A_infl | W | W |  |  | A_infl | W | W |
|  | m | kN/m | kN/m |  |  | m | kN/m | kN/m |
| 1 | 0.93 | -0.667 | -0.403 |  | 1 | 0.93 | -0.946 | -0.683 |
| 2 | 1.93 | -1.384 | -0.837 |  | 2 | 1.93 | -1.964 | -1.417 |
| 3 | 2.00 | -1.435 | -0.867 |  | 3 | 2.00 | -2.035 | -1.468 |
| 4 | 1.30 | -0.932 | -0.564 |  | 4 | 1.30 | -1.323 | -0.954 |
| 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1.30 | -0.932 | -0.564 |  | 7 | 1.30 | -1.323 | -0.954 |
| 8 | 2.00 | -1.435 | -0.867 |  | 8 | 2.00 | -2.035 | -1.468 |
| 9 | 2.00 | -1.435 | -0.867 |  | 9 | 2.00 | -2.035 | -1.468 |
| 10 | 1.60 | -1.148 | -0.694 |  | 10 | 1.60 | -1.628 | -1.174 |
| 11 | 0.60 | -0.430 | -0.260 |  | 11 | 0.60 | -0.611 | -0.440 |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  | GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  | Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  | Emisión: | 1 |  |  |
| Fecha: | 22/02/2022 |  |  |  | Fecha: | 22/02/2022 |  |  |
| Cuantificación cargas W |  |  |  |  | Cuantificación cargas W |  |  |  |
| Caso | 3. WPC (-) - P. interior (+) |  |  |  | Caso | 4. WPC (-) - P. interior (-) |  |  |
|  | 7. WNC (-) - P. interior (+) |  |  |  |  | 8. WNC (-) - P. interior (-) |  |  |
| Zona 1 | 0.72 | kN/m2 |  |  | Zona 1 | 1.02 | kN/m2 |  |
| Zona 2 | 0.43 | kN/m2 |  |  | Zona 2 | 0.73 | kN/m2 |  |
| Nivel: | s/5° |  |  |  | Nivel: | s/5° |  |  |
| Correa N° | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |  | Correa N° | Ancho infl. | q Zona 1 | q Zona 2 |
|  | A_infl | W | W |  |  | A_infl | W | W |
|  | m | kN/m | kN/m |  |  | m | kN/m | kN/m |
| 1 | 0.93 | 0.667 | 0.403 |  | 1 | 0.93 | 0.946 | 0.683 |
| 2 | 1.93 | 1.384 | 0.837 |  | 2 | 1.93 | 1.964 | 1.417 |
| 3 | 2.00 | 1.435 | 0.867 |  | 3 | 2.00 | 2.035 | 1.468 |
| 4 | 1.30 | 0.932 | 0.564 |  | 4 | 1.30 | 1.323 | 0.954 |
| 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 5 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |  | 6 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 1.30 | 0.932 | 0.564 |  | 7 | 1.30 | 1.323 | 0.954 |
| 8 | 2.00 | 1.435 | 0.867 |  | 8 | 2.00 | 2.035 | 1.468 |
| 9 | 2.00 | 1.435 | 0.867 |  | 9 | 2.00 | 2.035 | 1.468 |
| 10 | 1.60 | 1.148 | 0.694 |  | 10 | 1.60 | 1.628 | 1.174 |
| 11 | 0.60 | 0.430 | 0.260 |  | 11 | 0.60 | 0.611 | 0.440 |

## ANEXO B

RESUMEN DEL FACTOR DE UTILIZACION DE CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL:

En el presente anexo, se presenta un resumen del factor de utilización del elemento más solicitado de cada grupo (correas, cordones, montantes, diagonales) de cada una de las tipologías de cabriada diseñadas, de la estructura resistente que conforma la cubierta metálica del nivel en estudio

Estados de carga considerados – Estados límite últimos:

ULS1=1.4D

ULS2=1.2D+0.5Lr+1.6Lr_sv

ULS3=1.2D+1.6Lr+0.5Lr_sv

ULS4=1.2D+1.6Lr+0.8W1PI

ULS5=1.2D+1.6Lr+0.8W1SI

ULS6=1.2D+1.6Lr+0.8W2PI

ULS7=1.2D+1.6Lr+0.8W2SI

ULS8=1.2D+1.6Lr+0.8W3PI

ULS9=1.2D+1.6Lr+0.8W3SI

ULS10=1.2D+1.6Lr+0.8W4PI

ULS11=1.2D+1.6Lr+0.8W4SI

ULS12=1.2D+1.6Lr+0.8W5PI

ULS13=1.2D+1.6Lr+0.8W5SI

ULS14=1.2D+1.6Lr+0.8W6PI

ULS15=1.2D+1.6Lr+0.8W6SI

ULS16=1.2D+1.6Lr+0.8W7PI

ULS17=1.2D+1.6Lr+0.8W7SI

ULS18=1.2D+1.6Lr+0.8W8PI

ULS19=1.2D+1.6Lr+0.8W8SI

ULS20=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W1PI

ULS21=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W1SI

ULS22=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W2PI

ULS23=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W2SI

ULS24=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W3PI

ULS25=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W3SI

ULS26=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W4PI

ULS27=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W4SI

ULS28=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W5PI

ULS29=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W5SI

ULS30=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W6PI

ULS31=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W6SI

ULS32=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W7PI

ULS33=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W7SI

ULS34=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W8PI

ULS35=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv+1.6W8SI

ULS36=1.2D+0.5Lr+0.5Lr_sv

ULS37=0.9D+1.6W1PI

ULS38=0.9D+1.6W1SI

ULS39=0.9D+1.6W2PI

ULS40=0.9D+1.6W2SI

ULS41=0.9D+1.6W3PI

ULS42=0.9D+1.6W3SI

ULS43=0.9D+1.6W4PI

ULS44=0.9D+1.6W4SI

ULS45=0.9D+1.6W5PI

ULS46=0.9D+1.6W5SI

ULS47=0.9D+1.6W6PI

ULS48=0.9D+1.6W6SI

ULS49=0.9D+1.6W7PI

ULS50=0.9D+1.6W7SI

ULS51=0.9D+1.6W8PI

ULS52=0.9D+1.6W8SI

Verificación de secciones:

Descripción	Sección	Miembro	Ec. ctrl	Ratio	Estatus	Referencia

Cord_Inf_V	UPN 160x60x3.2	24	ULS21 en 50.00%	0.21	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Inf_VI		205	ULS21 en 50.00%	0.31	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Sup_V	UPN 160x60x3.2	44	ULS33 en 50.00%	0.34	Bien	Eq. H1-1a

Cord_Sup_VI		227	ULS21 en 50.00%	0.29	Bien	Eq. H1-1a

Corr_01	C 200x100x30x3.2 	248	ULS29 en 50.00%	0.46	Bien	C5.2.2-3

Corr_02		252	ULS29 en 50.00%	0.91	Bien	C5.2.2-3

Corr_03		256	ULS13 en 50.00%	0.98	Bien	C5.2.2-3

Corr_04		260	ULS21 en 50.00%	0.62	Bien	C5.2.2-2

Corr_07		264	ULS29 en 50.00%	0.62	Bien	C5.2.2-3

Corr_08		268	ULS29 en 50.00%	0.94	Bien	C5.2.2-3

Corr_09		272	ULS21 en 50.00%	0.94	Bien	C5.2.2-3

Corr_10		276	ULS21 en 50.00%	0.76	Bien	C5.2.2-3

Corr_11		280	ULS21 en 50.00%	0.31	Bien	C5.2.2-3

Diagonales_V	L 2x63,5x3.2	54	ULS21 en 43.75%	0.66	Bien	Eq. H1-1a

Diagonales_VI		237	ULS33 en 43.75%	0.34	Bien	Eq. H1-1a

Montantes_V	L 2x63,5x3.2	16	ULS33 en 0.00%	0.46	Bien	Sec. E4

Montantes_VI		189	ULS21 en 50.00%	0.31	Bien	Sec. E4

## ANEXO C

VERIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CUBIERTA:

En el presente anexo, se desarrollan las verificaciones realizadas para el elemento más solicitado de cada grupo (correas, cordones, montantes y diagonales) de toda la estructura resistente que conforma la cubierta metálica del nivel en estudio.

Miembros:  Laminados en caliente

Norma de diseño:  AISC 360-2010 LRFD

Miembro	:	205 (Cord_Inf_V)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  UPN 160x60x3.2   (US)

Dimensiones

bf	=	6.000	[cm]	Width

d	=	16.000	[cm]	Depth

r	=	0.320	[cm]	Ratio

tf	=	0.320	[cm]	Flange thickness

tw	=	0.320	[cm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	8.755

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	332.569	28.929

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	332.569	28.929

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	0.000	8.750

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	6.163	1.818

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	6.163	1.818

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.299

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1258.495

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	-3.264	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	48.972	13.504

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	48.972	13.504

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	7.207

Area para corte (Aw)	[cm2]	3.738	5.018

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.934

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	0.70

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

0.70	0.70

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

0.70	0.70	0.70	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.12

Capacidad	:	19.94 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	2.49 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS40 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	22.16	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.31

Capacidad	:	17.75 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	5.50 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	17.75	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	0.70

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	11.36	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	1559960.00	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	8.47	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	0.97	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	22527.53	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	19.72	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.24

Capacidad	:	16.73 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	4.09 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	16.87	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	0.70

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	38.51	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	135696.60	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	8.58	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	0.98	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.91	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	21403.83	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	18.74	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	16.73	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	0.70

Constante por flexión (H)	--	0.79	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	118493.60	Eq. E4-6

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	118969.80	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	8.60	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	0.98	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.91	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	21226.81	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	18.58	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	1.12 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	1.24	Eq. F2-1

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.17 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.19	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.11 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.11

Esbeltez del alma (w)	--	18.75	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.74

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	5.68	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	6.86 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	6.86

Esbeltez del alma (w)	--	46.00	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	5.02

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	5.00	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	7.62	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.25

Ec. ctrl	:	ULS21 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.25	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	4.09

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	16.73	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.06

Ec. ctrl	:	ULS40 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	2.49

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	44 (Cord_Sup_V)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  UPN 160x60x3.2   (US)

Dimensiones

bf	=	6.000	[cm]	Width

d	=	16.000	[cm]	Depth

r	=	0.320	[cm]	Ratio

tf	=	0.320	[cm]	Flange thickness

tw	=	0.320	[cm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	8.755

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	332.569	28.929

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	332.569	28.929

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	0.000	8.750

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	6.163	1.818

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	6.163	1.818

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.299

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1258.495

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	-3.264	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	41.571	6.298

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	41.571	20.568

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	48.972	13.504

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	48.972	13.504

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	7.207

Area para corte  (Aw)	[cm2]	3.738	5.018

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.934

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	1.01

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

1.01	1.01

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

1.01	1.01	1.01	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.15

Capacidad	:	19.94 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	3.06 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS52 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	22.16	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.34

Capacidad	:	17.66 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	6.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS33 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	17.66	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	1.01

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	16.34	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	753529.50	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	8.48	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	0.97	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	22412.16	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	19.62	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.32

Capacidad	:	15.68 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	5.03 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS33 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	15.85	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	1.01

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	55.41	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	65547.46	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	8.72	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.92	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	20110.59	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	17.61	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	15.68	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	1.01

Constante por flexión (H)	--	0.79	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	59962.90	Eq. E4-6

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	60216.33	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.93	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	8.76	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.93	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	19902.84	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	17.43	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	1.12 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	1.24	Eq. F2-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Longitud no arriostrada límite para fluencia (Lp)	[m]	0.91	Eq. F2-5

Radio de giro efectivo utilizado en la determinación de Lr (rts)	[cm]	2.14	Eq. F2-7

Factor lateral-torsional (c)	--	1.19	Eq. F2-8b

Longitud no arriostrada límite para pandeo lateral-torsional inelástico (Lr)	[m]	2.58	Eq. F2-6

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	2.27	Eq. C-F1-3

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[Ton*m]	1.24	Eq. F2-2

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.01

Capacidad	:	0.17 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	18.75

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	46.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.19	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.11 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.11

Esbeltez del alma (w)	--	18.75	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.74

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	5.68	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	6.86 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	6.86

Esbeltez del alma (w)	--	46.00	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	5.02

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	5.00	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	7.62	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.33

Ec. ctrl	:	ULS33 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.33	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	5.03

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	15.68	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.08

Ec. ctrl	:	ULS52 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	1.12	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.17	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	3.06

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	19.94	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	54 (Diagonales_V)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  L 2x63,5x3.2   (UK)

Dimensiones

a	=	6.350	[cm]	Flange length

s	=	0.000	[cm]	Separation

t	=	0.320	[cm]	Thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	7.923

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	31.657	54.758

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	31.657	54.758

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	-1.147	0.000

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	1.999	2.629

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	1.999	2.629

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.270

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1.294

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	0.000	1.552

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	13.794	13.529

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	13.794	13.529

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	3.649

Area para corte  (Aw)	[cm2]	3.962	3.962

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.845

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	2.03

Tipo de conectores intermedios		Empernado firmemente

Distancia libre entre conectores longitudinales	[m]	0.00

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

2.03	2.03

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

2.03	2.03	2.03	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.18

Capacidad	:	18.05 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	3.19 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS40 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	20.05	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.66

Capacidad	:	9.93 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	6.55 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	9.93	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	2.03

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	101.77	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	19429.74	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	13926.57	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	11.03	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.57

Capacidad	:	9.37 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	5.36 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	12.21	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	2.03

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	77.38	Eq. E6-1

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	33607.71	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	17120.29	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	13.56	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	9.37	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	2.03

Constante por flexión (H)	--	0.82	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	17374.23	Eq. E4-5

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	20739.12	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	13143.11	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	10.41	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.16 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS40 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.16	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.17	Eq. F9-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[Ton*m]	0.28	Sec. F1

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	2.27	Eq. C-F1-3

Factor para pandeo lateral-torsional en tees y ángulos dobles (B)	--	-1.02	Eq. F9-5

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[Ton*m]	0.31	Eq. F9-4

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.16	Sec. F1

Esfuerzo crítico (Fcr)	[Ton/m2]	25695.35	Eq. F9-7

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.18	Eq. F9-6

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.01

Capacidad	:	0.23 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.31	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.34	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.58

Ec. ctrl	:	ULS21 en 43.75%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.58	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	5.36

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	9.37	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.09

Ec. ctrl	:	ULS40 en 50.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	3.18

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	16 (Montantes_V)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  L 2x63,5x3.2   (UK)

Dimensiones

a	=	6.350	[cm]	Flange length

s	=	0.000	[cm]	Separation

t	=	0.320	[cm]	Thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	7.923

Momento de inercia (eje local)  (I)	[cm4]	31.657	54.758

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	31.657	54.758

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	-1.147	0.000

Radio de giro (eje local)  (r)	[cm]	1.999	2.629

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	1.999	2.629

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.270

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	1.294

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	0.000	1.552

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	18.540	8.623

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	6.819	8.623

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[cm3]	13.794	13.529

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[cm3]	13.794	13.529

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	3.649

Area para corte  (Aw)	[cm2]	3.962	3.962

Constante de torsión.  (C)	[cm3]	0.845

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/cm2]	2.53

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/cm2]	4.08

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/cm2]	2038.89

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/cm2]	809.08

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	1.00

Tipo de conectores intermedios		Empernado firmemente

Distancia libre entre conectores longitudinales	[m]	0.00

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

1.00	1.00

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

1.00	1.00	1.00	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.13

Capacidad	:	18.05 [Ton]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	2.42 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS52 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[Ton]	20.05	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.46

Capacidad	:	14.39 [Ton]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	6.62 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS33 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[Ton]	14.39	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	1.00

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	50.03	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[Ton/m2]	80402.19	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[Ton/m2]	20184.99	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[Ton]	15.99	Eq. E7-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.40

Capacidad	:	10.10 [Ton]	Referencia	:	Sec. E4

Demanda	:	4.08 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS33 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	12.77

Clasificación del elemento atiesado	--	Esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	12.77

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[Ton]	15.13	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	1.00

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	38.04	Eq. E6-1

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[Ton/m2]	139072.10	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[Ton/m2]	21217.64	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[Ton]	16.81	Eq. E7-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[Ton]	10.10	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	1.00

Constante por flexión (H)	--	0.82	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[Ton/m2]	20123.09	Eq. E4-5

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[Ton/m2]	20739.12	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	0.90	Eq. E7-5

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[cm2]	7.92	Eq. E7-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00	Eq. E7-16

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	0.90	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[Ton/m2]	14163.40	Eq. E7-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[Ton]	11.22	Eq. E7-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.25 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.28	Eq. F9-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[Ton*m]	6.13	Sec. F1

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	1.00	Eq. C-F1-3

Factor para pandeo lateral-torsional en tees y ángulos dobles (B)	--	2.08	Eq. F9-5

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[Ton*m]	6.81	Eq. F9-4

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.43	Sec. F1

Esfuerzo crítico (Fcr)	[Ton/m2]	25695.35	Eq. F9-7

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.48	Eq. F9-6

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.23 [Ton*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	15.33

Clasificación del elemento atiesado	--	No compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	19.84

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	25.83

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	15.33

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[Ton*m]	0.31	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[Ton*m]	0.34	Eq. F6-1

Resistencia factorada a pandeo local del ala(Mn)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Pandeo local del ala (Mn)	[Ton*m]	0.26	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	5.41 [Ton]

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[Ton]	5.41

Esbeltez del alma (w)	--	19.84	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[cm2]	3.96

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[Ton]	6.02	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.40

Ec. ctrl	:	ULS33 en 0.00%	Referencia	:	Eq. H1-1a

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.40	Eq. H1-1a

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[Ton]	4.08

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[Ton]	10.10	Sec. E4

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.07

Ec. ctrl	:	ULS52 en 100.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[Ton*m]	0.25	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[Ton*m]	0.00

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[Ton*m]	0.23	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[Ton]	2.42

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[Ton]	18.05	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembros:  Plegados en frio

Norma de diseño:  AISI 2001 Sup. 2004 LRFD

Miembro	:	256 (Corr_03)

Estatus de diseño	:	Bien

PROPIEDADES

Información de la sección

Nombre de la sección:  C 200x100x30x3.2   (UK)

Dimensiones

a	=	3.000	[cm]	Lip

b	=	10.000	[cm]	Flange width

c	=	20.000	[cm]	Depth

r	=	0.320	[cm]	Inside bend radius

t	=	0.320	[cm]	Thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[cm2]	14.022

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[cm4]	904.713	197.963

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[cm]	0.000	12.243

Radio de giro (eje principal)  (r')	[cm]	8.032	3.757

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[cm4]	0.488

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[cm6]	18227.849

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[cm]	-1.546	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[cm3]	90.471	30.240

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[cm3]	90.471	57.320

Radio de giro polar.  (ro)	[cm]	12.240

Material : A36

Descripción	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[Ton/m2]	25310.37

Tensión de rotura (Fu):	[Ton/m2]	40777.83

Módulo de elasticidad (E):	[Ton/m2]	2.038891E07

Módulo de corte del acero (G):	[Ton/m2]	8090838.00

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Factor de longitud efectiva (K)	--	1.00	1.00

Factor de longitud efectiva para torsión	--	1.00

Longitud no arriostrada de compresión (Lx, Ly)	[m]	5.46	5.46

Longitud para pandeo torsional y lateral torsional	[m]	1.82

Arriostre lateral	--	No	No

Hipótesis adicionales

Longitud de aplastamiento	[cm]	0.00

Ala positiva asegurada		No

Ala negativa asegurada		No

Restricción continua a torsión lateral		No

CONDICIONES DE SERVICIO

Verificación	Unidad	Valor	EC ctrl	Referencia

Esbeltez geométrica máxima (L/r)	--	145.77		(Com. C4F)

Esbeltez geométrica (KL/r)	--	145.77

Deflexión en compresión y/o flexión	[cm]	-1.60	SLS27 en 50.00%

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A FLEXIÓN

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.98

Capacidad	:	1.72 [Ton*m]	Referencia	:	(Sec. C3)

Demanda	:	1.68 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a flexión (Mnx)	[Ton*m]	1.91	(Sec. C3)

Resistencia nominal a flexión con Fy (Mnxo)	[Ton*m]	1.99	(Ec. C3.1.1-1)

Módulo de sección efectiva para Fy (Sex)	[cm3]	78.54	(Sec. C3.1.1)

Resistencia a flexión para pandeo lateral torsional (Mnc)	[Ton*m]	1.91	(Sec. C3.1.2)

Esfuerzo de pandeo elástico de flexión (Fe)	[Ton/m2]	49105.60	(Sec. C3.1.2.1)

Esfuerzo de pandeo crítico (Fc)	[Ton/m2]	24096.20	(Sec. C3.1.2.1)

Módulo de sección efectiva para Fc (Scx)	[cm3]	79.11	(Sec. C3.1.2.1)

Factor de modificación para pandeo lateral torsional (Cb)	--	1.14

Coeficiente de momento en extremo para fórmula de interacción (Cm)	--	0.85

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.16

Capacidad	:	0.74 [Ton*m]	Referencia	:	(Sec. C3)

Demanda	:	0.12 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a flexión (Mny)	[Ton*m]	0.83	(Sec. C3)

Resistencia nominal a flexión con Fy (Mnyo)	[Ton*m]	0.83	(Ec. C3.1.1-1)

Módulo de sección efectiva para Fy (Sey)	[cm3]	32.69	(Sec. C3.1.1)

Resistencia a flexión para pandeo lateral torsional (Mnc)	[Ton*m]	0.83	(Sec. C3.1.2)

Esfuerzo de pandeo elástico de flexión (Fe)	[Ton/m2]	609716.40	(Sec. C3.1.2.1)

Esfuerzo de pandeo crítico (Fc)	[Ton/m2]	25310.37	(Sec. C3.1.2.1)

Módulo de sección efectiva para Fc (Scy)	[cm3]	32.69	(Sec. C3.1.2.1)

Factor de modificación para pandeo lateral torsional (Cb)	--	1.14

Coeficiente de momento en extremo para fórmula de interacción (Cm)	--	0.85

DISEÑO A CORTE

Corte paralelo al eje menor, V2

Relación	:	0.10

Capacidad	:	11.71 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C3.2)

Demanda	:	1.17 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS21 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a corte (Vn)	[Ton]	12.33	(Sec. C3.2)

Corte paralelo al eje mayor, V3

Relación	:	0.01

Capacidad	:	8.69 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C3.2)

Demanda	:	-0.09 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a corte (Vn)	[Ton]	9.14	(Sec. C3.2)

DISEÑO A TRACCIÓN

Tracción

Relación	:	0.00

Capacidad	:	34.86 [Ton]	Referencia	:	(Ec. C2-1)

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS48 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia a tracción nominal (Tn)	[Ton]	38.73	(Sec. C2)

DISEÑO A COMPRESIÓN

Compresión

Relación	:	0.00

Capacidad	:	-10.39 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C4)

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS29 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a compresión (Pn)	[Ton]	-12.22	(Ec. C4.1)

Esfuerzo de pandeo elástico axial (Fe)	[Ton/m2]	9470.47	(Sec. C4.2)

Area neta efectiva para el esfuerzo Fy (Ae)	[cm2]	11.47	(Sec. B)

Resistencia nominal axial con Fy (Pno)	[Ton]	-29.04	(Sec. C4)

Esfuerzo de pandeo nominal (Fn)	[Ton/m2]	8305.60	(Sec. C4)

Area neta efectiva para el esfuerzo Fn (Ae)	[cm2]	14.71	(Sec. B)

DISEÑO A TORSIÓN

Torsión

Relación	:	0.00

Capacidad	:	0.03 [Ton*m]	Referencia	:	(AISC, Sec. H)

Demanda	:	0.00 [Ton*m]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia a torsión nominal	[Ton*m]	0.03

DISEÑO A APLASTAMIENTO

Resistencia a aplastamiento de alma

Relación	:	0.00

Capacidad	:	10.66 [Ton]	Referencia	:	(Sec. C3.4)

Demanda	:	0.00 [Ton]	Ec. ctrl	:	ULS1 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia nominal a aplastamiento (Pn)	[Ton]	11.84	(Ec. C3.4.1-1)

Factor de resistencia a aplastamiento (w)	--	0.90	(Tablas C3.4.1)

Coeficiente de tablas	--	13.00	(Sec. C3.4)

Coeficiente de radio interno de doblado (CR)	--	0.23	(Sec. C3.4)

Coeficiente de longitud de aplastamiento (CN)	--	0.14	(Sec. C3.4)

Coeficiente de esbeltez de alma (Ch)	--	0.01	(Sec. C3.4)

Límite R/t	--	5.00	(Sec. C3.4)

# ESTRUCTURA nueva de hormigón armado – COLUMNAS EXISTENTES Y NUEVAS

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir las columnas que conforman la nueva estructura de hormigón armado proyectada para la construcción desde subsuelo hasta la nueva cubierta del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba 54, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de las columnas de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de Proyecto (Láminas EH001 a EH015 con fecha de emisión 22/12/2021) que complementan a esta memoria de cálculo.

Complementariamente se determinó en esta memoria la carga total que en base al nuevo proyecto con cargas permanentes y sobrecargas de diseño actual actuarán sobre las columnas existentes   (de hormigón o metálicas) que se preservan.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, recibido el 20 de septiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, de Aire Acondicionado y Eléctricas en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar, según emisión a la fecha de este cálculo.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La remodelación estructural que se diseña para resolver el proyecto de arquitectura requerido se compone de utilizar parte de la estructura existente (de hormigón armado o metálica) adicionando nueva estructura de hormigón armado donde fuere requerido. La verificación de las columnas de hormigón armado existentes que se mantienen en el proyecto y de las nuevas a construirse, se resuelve por el método de diseño de estados límites del CIRSOC 201 bajo la acción de cargas de servicio. La verificación de las columnas metálicas existentes que se mantienen en el proyecto se efectúa por el método de tensiones admisibles del CIRSOC 301 bajo la acción de cargas de servicio. Dado que las estructuras nuevas de hormigón armado en los niveles existentes del edificio se ubican en sectores donde actualmente existe construcción, la misma debe ser demolida previamente para permitir la construcción de la nueva estructura, para lo que se aplicarán las especificaciones indicadas en el Documento correspondiente a cada sector de Obra.

Las columnas nuevas que se proyectan deberán vincularse a la estructura existente en todo lugar que sea posible mediante conexiones por transferencia por corte mediante anclajes mecánicos de barras empotradas en el hormigón existente. Esas barras se empotrarán mediante uniones químicas de adherencia con resina epoxi de dos componentes sin carga. La vinculación con las estructuras nuevas de las barras será mediante estas mismas barras en prolongación recta en el hormigón nuevo, según longitud de anclaje de acuerdo al CIRSOC 201 para el tipo de barra que se utilice en el anclaje.

Todos los anclajes deberán diseñarse junto con el desarrollo de la Ingeniería de Detalle por parte del Contratista ejecutor de la Estructura y para cada unión prevista en este cálculo, siguiendo lo establecido en el anexo D del CIRSOC 201 considerando la resistencia del anclaje según la capacidad resistente del mismo en base a ensayos previos certificados del producto a utilizar a presentar por el Contratista ejecutor de la Estructura.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

- CIRSOC 301/82 – Reglamento Argentino de estructuras metálicas

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/informe CADIEM equivalente en CIRSOC 201-96): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Columnas metálicas Acero de Perfiles Laminadas F22

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-25

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Material para anclaje de armaduras en hormigón existente tipo epoxi de dos componentes sin carga mineral con Resistencia de adherencia metal–hormigón endurecido Reah ≥ 20 MPa

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica de las Láminas complementarias de Proyecto de Estructuras Nuevas (EH) y en los esquemas incluidos en la presente memoria de cálculo.

## ACCIONES CONSIDERADAS – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este cálculo, se consideran las siguientes basados en el peso propio de los materiales involucrados:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este cálculo se consideran las siguientes basados en los establecido para cada caso en el CIRSOC 101/05 y en lo registrado en los Proyectos de Instalaciones:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (Lr_serv)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Cargas de equipos de instalaciones (Lr_equip)

- Acción del viento (W) = se aplica sobre la estructura de rigidez transversal del edificio constituída por los tabiques de cajas de ascensores.

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este cálculo no se consideran acciones accidentales ya que la zona sísmica donde está emplazado el edificio corresponde a Zona 0 s/CIRSOC 103/18, cumpliéndose en la estructura las condiciones allí establecidas al efecto para esta Zona.

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente cálculo no se consideran coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto ya que no hay cargas dinámicas significativas que influyan sobre las columnas nuevas existentes.

## VERIFICACION DE COLUMNAS DE HORMIGON ARMADO EXISTENTES

## A)  REFERENCIAS DE LAS PLANILLAS DE CARGAS DE COLUMNAS

## B) ANÁLISIS DE CARGAS POR TIPO DE ENTREPISO

## C) SOBRECARGAS DE USO CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO

## D) DETERMINACIÓN DE CARGAS EN COLUMNAS EXISTENTES

## E) VERIFICACION DE COLUMNAS EXISTENTES

## VERIFICACION DE CAPACIDAD PORTANTE DE COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES

## CÁLCULO DE COLUMNAS NUEVAS DE HORMIGON ARMADO

## A) NOMENCLATURA CÁLCULO DE COLUMNAS

## B) DETERMINACIÓN DE CARGAS EN COLUMNAS NUEVAS DE HORMIGON

## C) CÁLCULO DE COLUMNAS NUEVAS DE HORMIGON

## CÁLCULO DESPLAZAMIENTO COLUMNAS METALICAS SS Y PB

Esta verificación corresponde al análisis de los pórticos con dintel VM18 por la necesidad de efectuar refuerzo estructural por el desplazamiento de las columnas existentes metálicas C45 y C52 en niveles de Subsuelo y Planta Baja, a nuevas posiciones C45N y C52N indicadas en el Proyecto.

Se concluye que para el desplazamiento de las columnas C45 y C52 no es necesario la ejecución de refuerzos en la viga dintel metálica de ambos pórticos y niveles.

Las columnas nuevas C45N y C52N serán de hormigón armado de 35 x 35 cm amadas con 3 barras de φ 20 ADN 420 en cada cara y estribos dobles φ 6 c/20 cm. Las barras verticales serán soldadas a la cara superior/inferior de las vigas dintel metálica manteniendo la continuidad de esas vigas.

# ESTRUCTURA – plataforma para apoyo de equipos de aIRE ACONDICIONADO

## CONSIDERACIONES GENERALES

La presente memoria se emite a fin de definir los elementos resistentes que conforman la plataforma metálica proyectada para dar apoyo y soporte a los nuevos equipos de Aire Acondicionado del Edificio del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, ubicado en la calle Cochabamba, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Para ello, se presentan los criterios generales, análisis realizados y resultados obtenidos en el diseño de la mencionada estructura resistente, que se definen en los planos de Proyecto Laminas EH013 que complementan a esta memoria de cálculo.

## DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó la siguiente documentación provista por el Contratante:

- Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes efectuado por Cadiem, en 21 páginas y con 6 planos adjuntos con indicciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras hojas. (fecha estimada de realización en 2010).

- Estudio de Suelos del predio de POL Hnos., con cuatro sondeos en 8 páginas, fechado en Julio 2011.

- Proyecto de uso del edificio con ampliación de superficie, emisión recibida el 20 de Setiembre del 2021.

- Planos de Replanteo de Estructura Existente en 7 láminas, sin responsable de su emisión, sin fecha y sin verificar.

- Proyecto de nuevas Instalaciones de Equipos Elevados de Aire Acondicionado en diversas Láminas con los elementos y equipos a instalar según emisión a la fecha de este cálculo.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL

La plataforma metálica en cuestión se resuelve mediante vigas longitudinales y transversales metálicas de perfilería normalizada tipo IPN o UPN, que apoyan en vigas de hormigón armado y/o columnas existentes o proyectadas en la presente etapa y verificadas para tal fin.

Dichas vigas metálicas reciben la estructura propia de la plataforma (entrepiso de metal desplegado) y los nuevos equipos de aire acondicionado propiamente dichos.

## REGLAMENTOS Y NORMATIVAS

- CIRSOC 101/05 – Reglamento Argentino de cargas permanentes y sobrecargas mínimas de diseño para edificios y otras estructuras

- CIRSOC 102/05 – Reglamento Argentino de acción del viento sobre las construcciones

- CIRSOC 201/05 – Reglamento Argentino de estructuras de hormigón

- CIRSOC 301/05 – Reglamento Argentino de estructuras de acero para edificios

- CIRSOC 303/05 – Reglamento Argentino de elementos estructurales de acero de sección abierta conformados en frío

## MATERIALES

- Estructura existente:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-82): H-21

- Acero de refuerzo para hormigón armado: AL-220

- Acero de perfiles estructurales: F-22

- Estructura proyectada:

- Hormigón (s/ CIRSOC 201-05): H-30

- Acero de refuerzo para hormigón armado: ADN-420

- Acero de perfiles estructurales: F-24

## GEOMETRÍA Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES

La geometría considerada de la estructura, las dimensiones de los elementos proyectados y la disposición de apoyos y anclajes se indican en la documentación gráfica adjunta a la presente memoria de cálculo.

A continuación, se describen las secciones transversales de cada uno de ellos, según la “Tabla de Perfiles Laminados y Tubos Estructurales para Aplicación de los Reglamentos CIRSOC 301/2005 y 302/2005”:

- Sector “A”:

- Vigas transversales principales, paralelas a Cochabamba: IPN 180

- Vigas longitudinales secundarias, paralelas a Av. Huego: UPN 80

- Sector “B”:

- Vigas transversales principales, paralelas a Cochabamba: IPN 220

- Vigas longitudinales secundarias, paralelas a Av. Huego: IPN 220

- Vigas longitudinales terciarias, paralelas a Av. Huego: UPN 80

## ACCIONES A CONSIDERAR – HIPÓTESIS DE CARGAS

- Acciones permanentes: Aquellas que tienen infrecuentes variaciones durante la vida útil de la construcción, con tiempos de aplicación prolongados. En este trabajo, se consideran las siguientes:

- Peso propio de la estructura (D)

- Peso propio de todo elemento de la construcción previsto de carácter permanente (D)

- Fuerzas resultantes del impedimento de cambios dimensionales debido a variaciones térmicas climáticas o funcionales de tipo normativo (T)

- Acciones variables: Aquellas que tienen elevada probabilidad de actuación, variaciones frecuentes y continuas no despreciables con relación a su valor medio. En este trabajo, se consideran las siguientes:

- Ocupación y uso en pisos (cargas útiles y sobrecargas) (L equipos)

- Cargas útiles en cubierta, mantenimiento y montaje (Lr)

- Acciones accidentales: Aquellas que tienen baja probabilidad de actuación, pero con valor significativo durante la vida útil de la construcción (Ej.: sismos, tornados). En este trabajo, no se consideran acciones accidentales. No se consideran en el presente trabajo.

- Impacto: Las sobrecargas nominales deben incrementarse en el caso de las estructuras que soporten acciones que produzcan impacto. En el presente trabajo, se contemplan coeficientes de incremento de sobrecargas por impacto para el caso de los equipos de aire acondicionado, en un 25%.

Si bien los equipos no generan cargas de impacto, se adopta esta hipótesis para contemplar la componente dinámica de las acciones que generan.

## CUANTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES – ANÁLISIS DE CARGAS

- Cargas D

En este estado simple de carga, se considera el peso propio de la estructura y de todos aquellos elementos de presencia continua y permanente como parte de la construcción.

Los elementos estructurales (vigas longitudinales y transversales) se cuantifican automáticamente en el software de cálculo, en función del material y sección de cada uno de ellos.

Se cuantificarán los siguientes elementos componentes, los cuales no se incluyen en el modelo global de análisis y son estudiados por separado:

- Piso de metal desplegado:

Se considera un piso de metal desplegado tipo pesado de uso industrial. Como referencia, se adopta una ficha técnica provista por la empresa Expanmetal, de la cual se obtiene que un peso de 20 kg/m2

El peso del piso se distribuye por anchos de influencia sobre cada viga longitudinal, constituyendo una carga linealmente distribuida sobre estos elementos. En esta memoeria se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento. El valor final utilizado es 0,20 kN/m2 (20 kg/m2)

- Cargas T

Se considera una carga térmica de ±20°C, considerando que la estructura se construye a 20°C y durante su vida útil puede variar entre 0°C o a 40°C. Se aplica directamente en el software de cálculo.

- Cargas L (Equipos)

Dentro de la documentación de referencia, se encuentra especificada la carga que genera cada uno de los equipos de aire acondicionado para los cuales se proyecta la presente estructura.

Dichas cargas se distribuyen linealmente sobre las vigas que ofician de apoyos, en su parte posterior y anterior. A continuación, se presenta un ejemplo de lo descripto:

De acuerdo con los desarrollos precedentes, las cargas allí indicadas se incrementan en un 25% por efectos dinámicos y, del valor resultante, se aplica un 8% como cargas horizontales, en las dos direcciones y sentidos posibles, actuando todas en conjunto en cada caso, a nivel de las vigas de apoyo.

- Cargas Lr

Se adopta una sobrecarga mínima correspondiente a azoteas inaccesibles u accesibles únicamente con fines de mantenimiento de 100 kg/m2 (1 kN/m2).

Se consideran aplicadas únicamente en las pasarelas entre equipos. Se distribuyen por anchos de influencia, según la separación entre vigas longitudinales. En esta memoria, se presenta el análisis realizado y las cargas aplicadas en cada elemento.

## COMBINACIONES DE CARGA – ESTADOS LIMITES ÚLTIMOS Y DE SERVICIO

- Definiciones:

- Estado límite: Condición más allá de la cual la estructura o una parte de ella no logra satisfacer los comportamientos requeridos por el proyecto. Puede no ser más útil para la función a que está destinado (estado límite de servicio) o ser inseguro (estado límite último).

- Estado límite de servicio: Condición límite que afecta la capacidad de la estructura con un uso normal para conservar el aspecto, el mantenimiento, la durabilidad, el confort de los ocupantes o el buen funcionamiento de equipos.

- Estado límite último: Condición límite que afecta la seguridad de la estructura en la cual la capacidad última es alcanzada. Son por ejemplo la pérdida del equilibrio, la inestabilidad, la rotura, la fluencia, la deformación excesiva, la fatiga, un mecanismo plástico

- Estados límites últimos:

(*) Como factor de carga para viento (W) se podrá adoptar 1,5 cuando se consideren las velocidades básicas de viento V del Reglamento CIRSOC 102-2005.

F1 se adopta igual a 0,50 de acuerdo con los lineamientos del reglamento de referencia.

Para la aplicación de las combinaciones, las acciones variables con efectos favorables a la seguridad no son consideradas.

De cada grupo de acciones, se consideran todas los casos simples de carga definidos en el presente trabajo (por ejemplo, para la acción del viento, se cuenta con 16 casos simples).

A continuación, se transcriben los estados límites últimos definidos, eliminando aquellas acciones que no son aplicables al presente trabajo (Ej.: F, S, R)

- (A.4.1) 1,4 (D)

- (A.4.2) 1,2 (D+T) + 1,6 (Lr_serv) + 0,5 (Lr)

- (A.4.3.a) 1,2 (D) + 1,6 (Lr) + 0,5 (Lr_serv)

- Estados límites de servicio:

A continuación, se transcriben los estados límites últimos definidos, eliminando aquellas acciones que no son aplicables al presente trabajo (Ej.: F, S, R)

- (A-L1.1.a) (D) + (Lr + Lr_serv)

## ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y VERIFICACIONES

- Método de análisis

El método de verificación es el denominado LRFD (Load and Resistance Factor Design – Diseño por factores de carga y de resistencia), el cual puede generalizarse con la siguiente inecuación:

γi*Qi≤∅*Rn

Ru (Resistencia requerida)≤Rd (Resistencia de diseño)

- i: Tipo de carga

- Qi: Efecto de la carga nominal i

- γi: Factor de carga correspondiente a la carga i que produce el efecto Qi

- Φ: Factor de resistencia correspondiente a Rn

- Rn: Resistencia nominal al efecto Qi

La resolución estática de la estructura se efectúa mediante programa de elementos finitos (RAM Elements).

Los cálculos de resistencia de las secciones se efectúan mediante comparación de su capacidad resistente según lo establecidos en los reglamentos del punto 3 y la solicitación de la envolvente de las combinaciones de cargas según punto 8. Se debe garantizar que la resistencia de diseño sea mayor o igual a la resistencia requerida.

- Verificaciones de diseño de resistencia

Con las solicitaciones obtenidas en el cálculo se efectúan las verificaciones de resistencia según métodos y fórmulas de los Reglamentos de diseño indicados en el punto 3.

La verificación de cada sección se efectúa por medio de un factor de utilización, el que no debe superar el valor de 1,00. El factor de utilización surge de la relación entre la resistencia requerida y la resistencia de diseño.

F.U.:RuRd≤1

- Verificaciones de diseño de servicio

Las deformaciones obtenidas fueron verificadas según las establecidas en los reglamentos del punto 3 para todos los elementos del sistema principal resistente.

- Vigas principales: <L/500

- Vigas secundarias y terciarias: <L/1000

## MODELO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Modelo de cálculo generado en el programa de elementos finitos

Denominación de cada elemento modelado

Sección transversal de cada elemento modelado

## ANEXO A

DETALLE DE CARGAS APLICADAS EN CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL:

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  |  |
| Fecha: | 15/10/2021 |  |  |  |  |
| Cuantificación cargas D |  |  |  |  |  |
| g piso | 20 | kg/m2 | Peso del panel |  |  |
| D | 0.2 | kN/m2 | Carga a aplicar |  |  |
| Sector A |  |  | Sector B |  |  |
| Viga N° | Ancho infl. | q distrib. | Viga N° | Ancho infl. | q distrib. |
|  | A_infl | D |  | A_infl | D |
|  | m | kN/m |  | m | kN/m |
| 1 | 0.54 | 0.108 | 1 | 0.70 | 0.140 |
| 2 | 0.72 | 0.144 | 2 | 0.83 | 0.166 |
| 3 | 0.68 | 0.136 | 3 | 0.45 | 0.090 |
| 4 | 0.68 | 0.136 |  |  |  |
| 5 | 0.68 | 0.136 |  |  |  |
| 6 | 0.72 | 0.144 |  |  |  |
| 7 | 0.70 | 0.140 |  |  |  |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha: | 15/10/2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuantificación cargas Lr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lr | 100 |  |  | kg/m2 |  | Sobrecarga nominal |  |  |  |  |  |  |
| Lr | 1 |  |  | kN/m2 |  | Sobrecarga a aplicar |  |  |  |  |  |  |
| Sector A |  |  |  |  |  | Sector B |  |  |  |  |  |  |
| Viga N° | Ancho infl. |  |  | q distrib. |  | Viga N° |  | Ancho infl. |  | q distrib. |  |  |
|  | A_infl |  |  | D |  |  |  | A_infl |  | D |  |  |
|  | m |  |  | kN/m |  |  |  | m |  | kN/m |  |  |
| 1 | 0.16 |  |  | 0.155 |  | 1 |  | 0.31 |  | 0.310 |  |  |
| 2 | 0.36 |  |  | 0.360 |  | 2 |  | 0.42 |  | 0.415 |  |  |
| 3 | 0.68 |  |  | 0.680 |  | 3 |  | 0.45 |  | 0.450 |  |  |
| 4 | 0.68 |  |  | 0.680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0.68 |  |  | 0.680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 0.36 |  |  | 0.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 0.32 |  |  | 0.320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sector A |  |  |  |  |  |  | Sector B |  |  |  |  |
| Peso |  | Long. Ap | q |  |  |  | Peso |  | Long. Ap |  | q |
| (kg) |  | (m) | (kg/m) |  |  |  | (kg) |  | (m) |  | (kg/m) |
| 690 |  | 3.08 | 224.03 |  |  |  | 605 |  | 2.49 |  | 242.97 |
| 605 |  | 2.48 | 243.95 |  |  |  | 710 |  | 3.11 |  | 228.30 |
| 855 |  | 3.72 | 229.84 |  |  |  | 765 |  | 3.42 |  | 223.68 |
| 605 |  | 2.49 | 242.97 |  |  |  | 320 |  | 1.23 |  | 260.16 |
| 320 |  | 1.23 | 260.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 390 |  | 1.87 | 208.56 |  |  |  | Promedio |  | (kg/m) |  | 238.78 |
| 320 |  | 1.23 | 260.16 |  |  |  | Adoptada |  | (kg/m) |  | 240 |
| 285 |  | 1.24 | 229.84 |  |  |  |
| 710 |  | 3.08 | 230.52 |  |  |  |
| 605 |  | 2.49 | 242.97 |  |  |  |
| 765 |  | 3.41 | 224.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 605 |  | 2.49 | 242.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio |  | (kg/m) | 236.69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adoptada |  | (kg/m) | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| GNBA CONSULTORES / BI - INGENIERIA CIVIL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obra: | MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNERO Y DIVERSIDAD |  |  |  |  |
| Emisión: | 1 |  |  |  |  |
| Fecha: | 15/10/2021 |  |  |  |  |
| Cuantificación cargas Lr |  |  |  |  |  |
| L promedio | 2.38 | kN/m | Sobrecarga nominal |  |  |
| L adoptada | 2.40 | kN/m | Sobrecarga adoptada |  |  |
| Coef. Dinám. | 1.25 | kN/m | Coeficiente dinámico |  |  |
| Total V | 3.00 | kN/m | Sobrecarga vertical a aplicar |  |  |
| Total H | 0.24 | kN/m | Sobrecarga horizontal a aplicar |  |  |
| Sector A |  |  | Sector B |  |  |
| Viga N° | qv | qh | Viga N° | qv | qh |
|  | kN/m | kN/m |  | kN/m | kN/m |
| 1 | 1.50 | 0.12 | 1 | 1.50 | 0.12 |
| 2 | 1.50 | 0.12 | 2 | 1.50 | 0.12 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| 6 | 1.50 | 0.12 |  |  |  |
| 7 | 1.50 | 0.12 |  |  |  |

## ANEXO B

RESUMEN DEL FACTOR DE UTILIZACION DE CADA ELEMENTO ESTRUCTURAL:

En el presente anexo, se presenta un resumen del factor de utilización del elemento más solicitado de cada grupo (correas, cordones, montantes, diagonales) de cada una de las tipologías de cabriada diseñadas, de la estructura resistente que conforma la cubierta metálica del nivel en estudio

Estados de carga considerados – Estados límite últimos:

ULS1=1.4D1

ULS2=1.2D1+0.5L1+1.6L2

ULS3=1.2D1+0.5L1+1.6L2+1.6L3

ULS4=1.2D1+0.5L1+1.6L2+1.6L4

ULS5=1.2D1+0.5L1+1.6L2+1.6L5

ULS6=1.2D1+0.5L1+1.6L2+1.6L6

ULS7=1.2D1+1.6L1+0.5L2

ULS8=1.2D1+1.6L1+0.5L2+0.5L3

ULS9=1.2D1+1.6L1+0.5L2+0.5L4

ULS10=1.2D1+1.6L1+0.5L2+0.5L5

ULS11=1.2D1+1.6L1+0.5L2+0.5L6

Verificación de secciones:

Descripción	Sección	Miembro	Ec. ctrl	Ratio	Estatus	Referencia

VP_A	IPN 180	17	ULS6 en 60.16%	0.41	Bien	Eq. H1-1b

VP_II_B		105	ULS5 en 60.42%	0.16	Bien	Eq. H1-1b

VP_I_B	IPN 220	88	ULS4 en 43.75%	0.62	Bien	Eq. H1-1b

VS_A1	UPN 80	24	ULS6 en 0.00%	0.26	Bien	Eq. H1-1b

VS_A2		31	ULS6 en 0.00%	0.21	Bien	Eq. H1-1b

VS_A3		37	ULS10 en 43.75%	0.10	Bien	Eq. H1-1b

VS_A4		44	ULS10 en 50.00%	0.11	Bien	Eq. H1-1b

VS_A5		51	ULS10 en 43.75%	0.10	Bien	Eq. H1-1b

VS_A6		58	ULS3 en 43.75%	0.20	Bien	Eq. H1-1b

VS_A7		66	ULS6 en 0.00%	0.25	Bien	Eq. H1-1b

VS_I_B	IPN 220	93	ULS4 en 100.00%	0.52	Bien	Eq. H1-1b

VS_I_B3		97	ULS3 en 100.00%	0.38	Bien	Eq. H1-1b

VT_B1	UPN 80	106	ULS4 en 43.75%	0.30	Bien	Eq. H1-1b

VT_B2		112	ULS3 en 43.75%	0.30	Bien	Eq. H1-1b

## ANEXO C

VERIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CUBIERTA:

En el presente anexo, se desarrollan las verificaciones realizadas para el elemento más solicitado de cada grupo (correas, cordones, montantes y diagonales) de toda la estructura resistente que conforma la cubierta metálica del nivel en estudio.

Miembros:  Laminados en caliente

Norma de diseño:  AISC 360-2010 LRFD

Miembro	:	17 (VP_A)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  IPN 180   (US)

Dimensiones

bf	=	82.000	[mm]	Width

d	=	180.000	[mm]	Depth

r	=	6.900	[mm]	Ratio

tf	=	10.400	[mm]	Flange thickness

tw	=	6.900	[mm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[mm2]	2790.000

Momento de inercia (eje local)  (I)	[mm4]	1.51E+07	9.60E+05

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[mm4]	1.51E+07	9.60E+05

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[mm]	0.000	0.000

Radio de giro (eje local)  (r)	[mm]	73.532	18.553

Radio de giro (eje principal)  (r')	[mm]	73.532	18.553

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[mm4]	80064.274

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[mm6]	6.87E+09

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[mm]	0.000	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[mm3]	1.68E+05	23423.109

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[mm3]	1.68E+05	23423.109

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[mm3]	1.68E+05	23423.109

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[mm3]	1.68E+05	23423.109

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[mm3]	1.94E+05	34964.800

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[mm3]	1.94E+05	34964.800

Radio de giro polar.  (ro)	[mm]	74.696

Area para corte  (Aw)	[mm2]	1705.600	1170.240

Constante de torsión.  (C)	[mm3]	7698.488

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[KN/mm2]	0.25

Tensión de rotura (Fu):	[KN/mm2]	0.40

Módulo de elasticidad (E):	[KN/mm2]	199.95

Módulo de corte del acero (G):	[KN/mm2]	79.34

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	0.77

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

0.77	0.77

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

0.77	0.77	0.77	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.00

Capacidad	:	623.26 [KN]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	0.97 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[KN]	623.26	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[KN]	692.51	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	619.67 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	0.97 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	3.94

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	21.07

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[KN]	619.67	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	0.77

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	10.47	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[KN/m2]	1.799651E07	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[mm2]	2790.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[KN/m2]	246781.30	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[KN]	688.52	Eq. E3-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	569.23 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	0.97 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	3.94

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	21.07

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[KN]	569.23	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	0.77

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	41.50	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[KN/m2]	1145664.00	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[mm2]	2790.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[KN/m2]	226692.70	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[KN]	632.47	Eq. E3-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[KN]	588.70	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	0.77

Constante por flexión (H)	--	1.00	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[KN/m2]	1821466.00	Eq. E4-4

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[KN/m2]	1821466.00	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[mm2]	2790.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[KN/m2]	234449.30	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[KN]	654.11	Eq. E4-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.39

Capacidad	:	43.39 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	17.04 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS7 en 46.88%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	3.94

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	21.07

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	43.39	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	48.22	Eq. F2-1

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.06

Capacidad	:	7.81 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.44 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS5 en 88.28%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	3.94

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	21.07

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	7.81	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	8.68	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	228.61 [KN]

Demanda	:	-0.99 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS5 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	228.61

Esbeltez del alma (w)	--	3.94	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	1705.60

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	254.01	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.09

Capacidad	:	174.28 [KN]	Referencia	:	Sec. G2.1(a)

Demanda	:	16.26 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	174.28	Sec. G2.1(a)

Esbeltez del alma (w)	--	21.07	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	1170.24

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Sec. G2.1(a)

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	174.28	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.41

Ec. ctrl	:	ULS6 en 60.16%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.41	Eq. H1-1b

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	16.72

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	43.39	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	-0.16

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	7.81	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[KN]	0.00

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[KN]	569.23	Sec. E1

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.41

Ec. ctrl	:	ULS5 en 60.16%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	16.72

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	43.39	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	0.16

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	7.81	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[KN]	0.00

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[KN]	623.26	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	88 (VP_I_B)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  IPN 220   (US)

Dimensiones

bf	=	98.000	[mm]	Width

d	=	220.000	[mm]	Depth

r	=	8.100	[mm]	Ratio

tf	=	12.200	[mm]	Flange thickness

tw	=	8.100	[mm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[mm2]	3950.000

Momento de inercia (eje local)  (I)	[mm4]	3.19E+07	1.92E+06

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[mm4]	3.19E+07	1.92E+06

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[mm]	0.000	0.000

Radio de giro (eje local)  (r)	[mm]	89.866	22.064

Radio de giro (eje principal)  (r')	[mm]	89.866	22.064

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[mm4]	1.55E+05

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[mm6]	2.07E+10

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[mm]	0.000	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[mm3]	3.36E+05	58584.400

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[mm3]	3.36E+05	58584.400

Radio de giro polar.  (ro)	[mm]	91.112

Area para corte  (Aw)	[mm2]	2391.200	1683.180

Constante de torsión.  (C)	[mm3]	12741.520

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[KN/mm2]	0.25

Tensión de rotura (Fu):	[KN/mm2]	0.40

Módulo de elasticidad (E):	[KN/mm2]	199.95

Módulo de corte del acero (G):	[KN/mm2]	79.34

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	2.90

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

2.90	2.90

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

2.90	2.90	2.90	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.00

Capacidad	:	882.39 [KN]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	1.35 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[KN]	882.39	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[KN]	980.43	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	835.31 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	1.35 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[KN]	835.31	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	2.90

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	32.27	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[KN/m2]	1895008.00	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[mm2]	3950.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[KN/m2]	234968.90	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[KN]	928.13	Eq. E3-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	355.38 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	1.35 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[KN]	355.38	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	2.90

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	131.44	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[KN/m2]	114233.00	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[mm2]	3950.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[KN/m2]	99966.23	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[KN]	394.87	Eq. E3-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[KN]	719.19	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	2.90

Constante por flexión (H)	--	1.00	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[KN/m2]	507983.30	Eq. E4-4

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[KN/m2]	507983.30	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[mm2]	3950.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[KN/m2]	202302.40	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[KN]	799.09	Eq. E4-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.61

Capacidad	:	59.60 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	36.19 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 43.75%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	75.03	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	83.37	Eq. F2-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[KN*m]	59.60	Sec. F1

Longitud no arriostrada límite para fluencia (Lp)	[m]	1.10	Eq. F2-5

Radio de giro efectivo utilizado en la determinación de Lr (rts)	[mm]	26.22	Eq. F2-7

Factor lateral-torsional (c)	--	1.00	Eq. F2-8a

Longitud no arriostrada límite para pandeo lateral-torsional inelástico (Lr)	[m]	4.56	Eq. F2-6

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	1.00	Eq. F1-1

Esfuerzo crítico (Fcr)	[KN/m2]	300073.00	Eq. F2-4

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[KN*m]	66.22	Eq. F2-2

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.08

Capacidad	:	13.09 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	-1.08 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS5 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	13.09	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	14.54	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.01

Capacidad	:	320.50 [KN]

Demanda	:	-2.12 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS5 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	320.50

Esbeltez del alma (w)	--	4.02	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	2391.20

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	356.11	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.09

Capacidad	:	250.67 [KN]	Referencia	:	Sec. G2.1(a)

Demanda	:	22.77 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	250.67	Sec. G2.1(a)

Esbeltez del alma (w)	--	22.15	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	1683.18

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Sec. G2.1(a)

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	250.67	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.62

Ec. ctrl	:	ULS4 en 43.75%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.62	Eq. H1-1b

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	36.19

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	59.60	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	-0.21

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	13.09	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[KN]	0.00

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[KN]	355.38	Sec. E1

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.62

Ec. ctrl	:	ULS3 en 43.75%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	36.19

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	59.60	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	0.21

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	13.09	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[KN]	0.00

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[KN]	882.39	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	24 (VS_A1)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  UPN 80   (US)

Dimensiones

bf	=	45.000	[mm]	Width

d	=	80.000	[mm]	Depth

r	=	8.000	[mm]	Ratio

tf	=	8.000	[mm]	Flange thickness

tw	=	6.000	[mm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[mm2]	1102.000

Momento de inercia (eje local)  (I)	[mm4]	1.06E+06	2.16E+05

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[mm4]	1.06E+06	2.16E+05

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[mm]	0.000	45.428

Radio de giro (eje local)  (r)	[mm]	31.031	14.002

Radio de giro (eje principal)  (r')	[mm]	31.031	14.002

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[mm4]	19520.000

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[mm6]	1.96E+08

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[mm]	-29.975	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[mm3]	26528.000	7394.357

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[mm3]	26528.000	13688.727

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[mm3]	26528.000	7394.357

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[mm3]	26528.000	13688.727

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[mm3]	31968.000	13658.495

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[mm3]	31968.000	13658.495

Radio de giro polar.  (ro)	[mm]	45.336

Area para corte  (Aw)	[mm2]	672.000	432.000

Constante de torsión.  (C)	[mm3]	2440.000

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[KN/mm2]	0.25

Tensión de rotura (Fu):	[KN/mm2]	0.40

Módulo de elasticidad (E):	[KN/mm2]	199.95

Módulo de corte del acero (G):	[KN/mm2]	79.34

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	2.24

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

2.24	2.24

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

2.24	2.24	2.24	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.00

Capacidad	:	246.17 [KN]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	0.32 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS6 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[KN]	246.17	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[KN]	273.53	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	187.11 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	0.32 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS5 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[KN]	187.11	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	2.24

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	72.19	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[KN/m2]	378705.30	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[mm2]	1102.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[KN/m2]	188660.70	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[KN]	207.90	Eq. E3-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	67.07 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	0.32 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS5 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[KN]	67.07	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	2.24

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	159.98	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[KN/m2]	77104.32	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[mm2]	1102.00	Eq. E3-3

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[KN/m2]	67620.49	Eq. E3-3

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[KN]	74.52	Eq. E3-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[KN]	67.07	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	2.24

Constante por flexión (H)	--	0.56	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[KN/m2]	77104.32	Eq. E4-6

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[KN/m2]	717061.00	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[mm2]	1102.00	Eq. E3-3

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[KN/m2]	67620.49	Eq. E3-3

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[KN]	74.52	Eq. E4-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.18

Capacidad	:	7.14 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	-1.32 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	7.93	Eq. F2-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Longitud no arriostrada límite para fluencia (Lp)	[m]	0.70	Eq. F2-5

Radio de giro efectivo utilizado en la determinación de Lr (rts)	[mm]	15.66	Eq. F2-7

Factor lateral-torsional (c)	--	1.20	Eq. F2-8b

Longitud no arriostrada límite para pandeo lateral-torsional inelástico (Lr)	[m]	5.52	Eq. F2-6

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	2.92	Eq. C-F1-3

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[KN*m]	7.93	Eq. F2-2

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.07

Capacidad	:	2.64 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	0.19 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS5 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	2.64	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	2.94	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	90.07 [KN]

Demanda	:	0.22 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	90.07

Esbeltez del alma (w)	--	5.63	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	672.00

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	100.08	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.05

Capacidad	:	57.90 [KN]

Demanda	:	3.13 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	57.90

Esbeltez del alma (w)	--	8.00	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	432.00

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	5.00	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	64.34	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.26

Ec. ctrl	:	ULS5 en 0.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.26	Eq. H1-1b

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	-1.32

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	0.19

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	2.64	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[KN]	0.00

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[KN]	67.07	Sec. E1

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.26

Ec. ctrl	:	ULS5 en 0.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	-1.32

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	0.19

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	2.64	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[KN]	0.11

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[KN]	246.17	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	93 (VS_I_B)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  IPN 220   (US)

Dimensiones

bf	=	98.000	[mm]	Width

d	=	220.000	[mm]	Depth

r	=	8.100	[mm]	Ratio

tf	=	12.200	[mm]	Flange thickness

tw	=	8.100	[mm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[mm2]	3950.000

Momento de inercia (eje local)  (I)	[mm4]	3.19E+07	1.92E+06

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[mm4]	3.19E+07	1.92E+06

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[mm]	0.000	0.000

Radio de giro (eje local)  (r)	[mm]	89.866	22.064

Radio de giro (eje principal)  (r')	[mm]	89.866	22.064

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[mm4]	1.55E+05

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[mm6]	2.07E+10

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[mm]	0.000	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[mm3]	2.90E+05	39244.079

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[mm3]	3.36E+05	58584.400

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[mm3]	3.36E+05	58584.400

Radio de giro polar.  (ro)	[mm]	91.112

Area para corte  (Aw)	[mm2]	2391.200	1683.180

Constante de torsión.  (C)	[mm3]	12741.520

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[KN/mm2]	0.25

Tensión de rotura (Fu):	[KN/mm2]	0.40

Módulo de elasticidad (E):	[KN/mm2]	199.95

Módulo de corte del acero (G):	[KN/mm2]	79.34

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	1.88

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

1.88	1.88

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

1.88	1.88	1.88	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.00

Capacidad	:	882.39 [KN]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	0.49 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[KN]	882.39	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[KN]	980.43	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	862.29 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	0.49 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[KN]	862.29	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	1.88

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	20.92	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[KN/m2]	4509116.00	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[mm2]	3950.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[KN/m2]	242556.70	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[KN]	958.10	Eq. E3-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.00

Capacidad	:	602.10 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	0.49 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[KN]	602.10	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	1.88

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	85.21	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[KN/m2]	271814.10	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[mm2]	3950.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[KN/m2]	169367.60	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[KN]	669.00	Eq. E3-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[KN]	761.60	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	1.88

Constante por flexión (H)	--	1.00	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[KN/m2]	705697.60	Eq. E4-4

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[KN/m2]	705697.60	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[mm2]	3950.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[KN/m2]	214232.40	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[KN]	846.22	Eq. E4-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.43

Capacidad	:	75.03 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	-32.26 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	75.03	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	83.37	Eq. F2-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[KN*m]	75.03	Sec. F1

Longitud no arriostrada límite para fluencia (Lp)	[m]	1.10	Eq. F2-5

Radio de giro efectivo utilizado en la determinación de Lr (rts)	[mm]	26.22	Eq. F2-7

Factor lateral-torsional (c)	--	1.00	Eq. F2-8a

Longitud no arriostrada límite para pandeo lateral-torsional inelástico (Lr)	[m]	4.56	Eq. F2-6

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	1.63	Eq. F1-1

Esfuerzo crítico (Fcr)	[KN/m2]	894934.90	Eq. F2-4

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[KN*m]	83.37	Eq. F2-2

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.09

Capacidad	:	13.09 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	1.11 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	4.02

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	22.15

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	13.09	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	14.54	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	320.50 [KN]

Demanda	:	-0.65 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	320.50

Esbeltez del alma (w)	--	4.02	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	2391.20

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	356.11	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.07

Capacidad	:	250.67 [KN]	Referencia	:	Sec. G2.1(a)

Demanda	:	-16.86 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	250.67	Sec. G2.1(a)

Esbeltez del alma (w)	--	22.15	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	1683.18

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Sec. G2.1(a)

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	250.67	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.52

Ec. ctrl	:	ULS3 en 100.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.52	Eq. H1-1b

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	-32.26

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	75.03	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	1.11

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	13.09	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[KN]	0.00

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[KN]	602.10	Sec. E1

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.52

Ec. ctrl	:	ULS3 en 100.00%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	-32.26

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	75.03	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	1.11

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	13.09	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[KN]	0.49

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[KN]	882.39	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Miembro	:	106 (VT_B1)

Estatus de diseño	:	Bien

Información de la sección

Nombre de la sección:  UPN 80   (US)

Dimensiones

bf	=	45.000	[mm]	Width

d	=	80.000	[mm]	Depth

r	=	8.000	[mm]	Ratio

tf	=	8.000	[mm]	Flange thickness

tw	=	6.000	[mm]	Web thickness

Propiedades

Propiedades de la sección	Unidad	Eje mayor	Eje menor

Área bruta de la sección.  (Ag)	[mm2]	1102.000

Momento de inercia (eje local)  (I)	[mm4]	1.06E+06	2.16E+05

Momento de inercia (eje principal)  (I')	[mm4]	1.06E+06	2.16E+05

Constante de diseño para la flexión (eje principal)  (J')	[mm]	0.000	45.428

Radio de giro (eje local)  (r)	[mm]	31.031	14.002

Radio de giro (eje principal)  (r')	[mm]	31.031	14.002

Constante de torsión de Saint-Venant.  (J)	[mm4]	19520.000

Coeficiente de alabeo de la sección.  (Cw)	[mm6]	1.96E+08

Distancia del centro de gravedad al centro de corte (eje principal)  (xo,yo)	[mm]	-29.975	0.000

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje local)  (Ssup)	[mm3]	26528.000	7394.357

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje local)  (Sinf)	[mm3]	26528.000	13688.727

Módulo de sección elástico superior de la sección (eje principal)  (S'sup)	[mm3]	26528.000	7394.357

Módulo de sección elástico inferior de la sección (eje principal)  (S'inf)	[mm3]	26528.000	13688.727

Módulo de sección plástico (eje local)  (Z)	[mm3]	31968.000	13658.495

Módulo de sección plástico (eje principal)  (Z')	[mm3]	31968.000	13658.495

Radio de giro polar.  (ro)	[mm]	45.336

Area para corte  (Aw)	[mm2]	672.000	432.000

Constante de torsión.  (C)	[mm3]	2440.000

Material : A36

Propiedades	Unidad	Valor

Tensión de fluencia (Fy):	[KN/mm2]	0.25

Tensión de rotura (Fu):	[KN/mm2]	0.40

Módulo de elasticidad (E):	[KN/mm2]	199.95

Módulo de corte del acero (G):	[KN/mm2]	79.34

CRITERIOS DE DISEÑO

Descripción	Unidad	Valor

Longitud para relación de esbeltez en tensión (L)	[m]	2.46

Distancia entre puntos de arriostre lateral del miembro

Longitud (Lb) [m]

Superior	Inferior

2.46	2.46

Longitud no arriostrada lateralmente

Longitud [m]	Factor de Longitud efectiva

Eje mayor(L33)	Eje menor(L22)	Eje torsional(Lt)	Eje mayor(K33)	Eje menor(K22)	Eje torsional(Kt)

2.46	2.46	2.46	1.0	1.0	1.0

Suposiciones adicionales

Restricción contínua lateral torsional		No

Acción de campo de tracción		No

Restricción contínua flexural torsional		No

Tipo de valor del factor de longitud efectiva		Ninguno

Tipo de marco eje mayor		Desp. lat. permitido

Tipo de marco eje menor		Desp. lat. permitido

VERIFICACIONES DE DISEÑO

DISEÑO A TENSION AXIAL

Tensión axial

Relación	:	0.01

Capacidad	:	246.17 [KN]	Referencia	:	Eq. D2-1

Demanda	:	2.01 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a tensión(Pn)	[KN]	246.17	Eq. D2-1

Capacidad nominal a tensión (Pn)	[KN]	273.53	Eq. D2-1

DISEÑO A COMPRESION AXIAL

Compresión en el eje mayor 33

Relación	:	0.01

Capacidad	:	176.83 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	2.01 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn33)	[KN]	176.83	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K33)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L33)	[m]	2.46

Esbeltez efectiva ((KL/r)33)	--	79.28	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe33)	[KN/m2]	313998.20	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs33)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff33)	[mm2]	1102.00	Eq. E3-2

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa33)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q33)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr33)	[KN/m2]	178291.30	Eq. E3-2

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn33)	[KN]	196.48	Eq. E3-1

Compresión en el eje menor 22

Relación	:	0.04

Capacidad	:	55.61 [KN]	Referencia	:	Sec. E1

Demanda	:	2.01 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS4 en 0.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite del elemento no atiesado (r)	--	15.89

Clasificación del elemento atiesado	--	No esbelto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite del elemento atiesado (r)	--	42.29

Resistencia factorada a pandeo por flexión(Pn22)	[KN]	55.61	Sec. E1

Factor de longitud efectiva (K22)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L22)	[m]	2.46

Esbeltez efectiva ((KL/r)22)	--	175.69	Eq. E3-4

Esfuerzo crítico de pandeo elástico (Fe22)	[KN/m2]	63929.98	Eq. E3-4

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs22)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff22)	[mm2]	1102.00	Eq. E3-3

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa22)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q22)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico para pandeo por flexión (Fcr22)	[KN/m2]	56066.59	Eq. E3-3

Resistencia nominal a pandeo por flexión (Pn22)	[KN]	61.79	Eq. E3-1

Resistencia factorada a pandeo torsional o flexo-torsional(Pn11)	[KN]	55.61	Sec. E4

Factor de longitud efectiva (K11)	--	1.00

Longitud no arriostrada (L11)	[m]	2.46

Constante por flexión (H)	--	0.56	Eq. E4-11

Esfuerzo elástico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fe11)	[KN/m2]	63929.98	Eq. E4-6

Esfuerzo elástico de pandeo torsional (Fez)	[KN/m2]	711257.40	Eq. E4-9

Factor de reducción para elementos esbeltos no atiesados (Qs11)	--	1.00

Área efectiva de la sección basada en el ancho efectivo  (Aeff11)	[mm2]	1102.00	Eq. E3-3

Factor de reducción para elementos esbeltos atiesados (Qa11)	--	1.00

Factor de reducción completo para elementos esbeltos (Q11)	--	1.00	Sec. E7

Esfuerzo crítico de pandeo torsional o flexo-torsional (Fcr11)	[KN/m2]	56066.59	Eq. E3-3

Resistencia nominal a pandeo torsional o flexo-torsional (Pn11)	[KN]	61.79	Eq. E4-1

DISEÑO A FLEXION

Flexión alrededor del eje mayor, M33

Relación	:	0.23

Capacidad	:	7.14 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	1.67 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 43.75%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	7.93	Eq. F2-1

Resistencia factorada a pandeo lateral-torsional(Mn)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Longitud no arriostrada límite para fluencia (Lp)	[m]	0.70	Eq. F2-5

Radio de giro efectivo utilizado en la determinación de Lr (rts)	[mm]	15.66	Eq. F2-7

Factor lateral-torsional (c)	--	1.20	Eq. F2-8b

Longitud no arriostrada límite para pandeo lateral-torsional inelástico (Lr)	[m]	5.52	Eq. F2-6

Factor de modificación para el pandeo lateral-torsional (Cb)	--	1.20	Eq. C-F1-3

Pandeo lateral-torsional (Mn)	[KN*m]	7.93	Eq. F2-2

Flexión alrededor del eje menor, M22

Relación	:	0.05

Capacidad	:	2.64 [KN*m]	Referencia	:	Sec. F1

Demanda	:	-0.14 [KN*m]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 50.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Clasificación de sección

Clasificación del elemento no atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento no atiesado ()	--	5.63

Esbeltez límite para elemento no compacto no atiesado (r)	--	28.38

Esbeltez límite para elemento compacto no atiesado (p)	--	10.79

Clasificación del elemento atiesado	--	Compacto

Esbeltez del elemento atiesado ()	--	8.00

Esbeltez límite para elemento no compacto atiesado (r)	--	161.78

Esbeltez límite para elemento compacto atiesado (p)	--	106.72

Resistencia factorada a fluencia(Mn)	[KN*m]	2.64	Sec. F1

Fluencia (Mn)	[KN*m]	2.94	Eq. F6-1

DISEÑO A CORTE

Corte en el eje mayor 33

Relación	:	0.00

Capacidad	:	90.07 [KN]

Demanda	:	-0.24 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS3 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	90.07

Esbeltez del alma (w)	--	5.63	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	672.00

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	1.20	Sec. G7

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	100.08	Eq. G2-1

Corte en el eje menor 22

Relación	:	0.07

Capacidad	:	57.90 [KN]

Demanda	:	-3.88 [KN]	Ec. ctrl	:	ULS2 en 100.00%

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Capacidad factorada a corte(Vn)	[KN]	57.90

Esbeltez del alma (w)	--	8.00	Sec. G2

Área de corte (Aw)	[mm2]	432.00

Coeficiente de pandeo a corte del alma (kv)	--	5.00	Sec. G2.1(b)

Coeficiente de pandeo a corte del alma (Cv)	--	1.00	Eq. G2-3

Capacidad nominal a corte (Vn)	[KN]	64.34	Eq. G2-1

DISEÑO A ACCIONES COMBINADAS

Flexión y compresión axial combinadas

Relación	:	0.30

Ec. ctrl	:	ULS4 en 43.75%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Interacción de flexión y fuerza axial	--	0.30	Eq. H1-1b

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	1.67

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	0.14

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	2.64	Sec. F1

Resistencia de compresión axial requerida (Pr)	[KN]	2.01

Resistencia de compresión axial disponible (Pc)	[KN]	55.61	Sec. E1

Flexión y tensión axial combinadas

Relación	:	0.29

Ec. ctrl	:	ULS3 en 43.75%	Referencia	:	Eq. H1-1b

Resultados Intermedios	Unidad	Valor	Referencia

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje fuerte (Mr33)	[KN*m]	1.67

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje fuerte (Mc33)	[KN*m]	7.14	Sec. F1

Resistencia de flexión requerida alrededor del eje débil (Mr22)	[KN*m]	-0.14

Resistencia de flexión disponible alrededor del eje débil (Mc22)	[KN*m]	2.64	Sec. F1

Resistencia de tensión axial requerida (Pr)	[KN]	2.01

Resistencia de tensión axial disponible (Pc)	[KN]	246.17	Eq. D2-1

Flexión y compresión axial combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	:

Tensión y flexión combinadas alrededor de ejes locales

Relación	:	N/A

Ec. ctrl	:	--	Referencia	: